开封市金明中学物理化学生物实验室改造

项目

招标文件

项目编号：汴财招（2018）116号

B包：物理、生物实验室设备

招 标 人：开封市金明中学

代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

日    期：二零一八年七月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章  评标办法	12

第四章  合同条款	17

第五章 货物需求及技术参数要求	20

第六章 投标文件格式	39

- 招标公告

一、招标条件

本招标项目开封市金明中学物理化学生物实验室改造项目招标人为开封市金明中学，招标项目资金来自财政资金，出资比例为100%，采购编号汴财招（2018）116号。该项目已具备招标条件，现对开封市金明中学物理化学生物实验室改造项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目名称：开封市金明中学物理化学生物实验室改造项目

2.2、项目编号：汴财招（2018）116号

2.3、投资总额：约80万元

2.4、招标内容：本部理、化、生实验室改造（具体内容及技术要求详见招标文件）

2.5、交货期：合同签订后15日历天

2.6、质量标准：合格

2.7、资金来源：财政资金

2.8、质量保证期：3年

2.9标包划分：A包：通风化学实验室设备

B包：物理、生物实验室设备

三、供应商资格报名条件：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照(经营范围中有同类项目)、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；投标人具有合法经营范围，在经营范围内投标；

3.3、供应商须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具有效的行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象包括企业、法定代表人，查询对象近三年不得有行贿犯罪记录）, 行贿犯罪档案查询结果告知函是投标文件的组成部分，查询日期须在有效期内。

3.4、本项目不接受联合体投标。

3.5、每个供应商只能报一个标包

四、投标报名及招标文件获取

4.1 投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年6月28日9时30分至2018年7月2日16时30分（北京时间），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统。投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

4.2报名成功后，投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.3 获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.4 请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4.5 CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

五.投标文件的递交：

5.1投标人需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件。

5.2电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年7月5日09时30分。

5.3电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

5.4加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

5.5 投标人按开标程序解密投标文件。

六 、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、联系方式

招标人：开封市金明中学

联系人：邱先生

电  话：13938632085

地  址：开封市鼓楼区汉兴路126号

招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

联系人：李女士

电  话：18903785168

地  址：安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 项目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明： 项目名称：开封市金明中学物理化学生物实验室改造项目 项目编号：汴财招（2018）116号 投资总额：约80万元 交货期：合同签订后15日历天 资金来源：财政资金 （具体技术参数详见询价文件第五章） 交货地点：采购人指定地点 |
| 2 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照(经营范围中有同类项目)、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；投标人具有合法经营范围，在经营范围内投标； 3、供应商须提供企业注册地或项目所在地检察机关出具有效的行贿犯罪档案查询结果告知函（查询对象包括企业、法定代表人，查询对象近三年不得有行贿犯罪记录）, 行贿犯罪档案查询结果告知函是投标文件的组成部分，查询日期须在有效期内。 4、本项目不接受联合体投标。 5、每个供应商只能报一个标包 注：供应商需通过检察机关行贿犯罪档案查询。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止之日起60日历天 |
| 4 | 招标人书面澄清的时间：投标截止时间15日前 |
| 5 | B包投标保证金金额：陆仟元整（￥6000.00元） 1、投标人应在递交投标文件前提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分；保证金金额数一般不超过招标项目预算价的2%。 2、投标保证金缴纳方式：投标企业必须在递交标书截止时间前从公司基本帐户将保证金转至开封市公共资源交易中心保证金专用账户（请在备注栏中注明项目名称包段名称），现金形式无效。转账凭证需附投标文件中，未中标的在中标通知书发出后5个工作日退还；中标候选人的投标保证金及银行同期存款利息在书面合同签订后5个工作日内退还。 开户行：河南汴京农村商业银行股份有限公司(行号：402492001012) 开户名：开封市公共资源交易中心有限公司 帐 号：00000114581040364012 3.不按规定缴纳投标保证金的其投标将被否决。 （投标文件中附投标保证金缴纳转账凭证复印件加盖公章） |
| 6 | 投标文件份数：正本 壹 份, 副本 贰 份 ，电子版（u盘）壹 份 |
| 7 | 装订要求：胶装成册 |
| 8 | 投标文件的密封与标记： （1）投标文件正本副本分开密封，并在封口处加盖公章，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。 （2）投标文件和投标文件电子版分别单独密封包装。 注：投标函及附录单独准备一份不装订与投标文件正本密封在同一封套内，以便唱标使用 |
| 9 | 投标文件递交截止时间（开标时间）：2018年 月 日上午09时30分整。（北京时间） 投标文件递交地点（开标地点）：郑开大道三大街市民之家开封市公共资源交易中心五楼开标室。 |
| 10 | 评标委员会组建：5人，由业主代表1名及有关技术、经济等方面的专家4人。 确定方式：投标截止时间前，在相关专家库中随机抽取。 |
| 11 | 中标候选人确定方式：由评标委员会推荐1-3名中标候选人。 |
| 12 | 本项目设招标控制价，供应商投标报价超出招标控制价的其投标将被否决。 B包招标控制价：叁拾伍万元整（￥350000.00元） |
| 13 | 供应商对招标文件提出异议的截止时间：投标截止时间15日前 |
| 14 | 招标代理费：招标代理费将向中标人收取,收取费用为中标价格的2%。 |
| 15 | 交货期：合同签订后15日历天 |
| 16 | 质量保证期：3年 |
| 17 | 质量标准：合格 |
| 19 | 招标人：开封市金明中学 联系人：邱先生 电 话：13938632085 地 址：开封市鼓楼区汉兴路126号 招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 联系人：丁女士 电 话：18837862233 地 址：安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层 |

### 1、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本招标项目招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.6 本项目交货期：见供应商须知前附表。

1.1.7 本项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.8 质量要求：见供应商须知前附表。

1.1.9 本项目标包划分：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

1.3 费用承担

供应商准备和参加本次投标活动所发生的一切费用自理。

1.4 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 投标预备会

不召开。

1.8 分包、转包

不允许。

1.9 偏离

不允许有重大偏离。

### 2、招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 货物需求及技术参数要求

第六章 投标文件格式

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清后，应在自收到该澄清内容24小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.2.4供应商收到修改内容后，应在自收到该修改内容24小时内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3、投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）优惠条件与售后服务承诺；

（5）投标报价；

（6）技术偏差表

（7）供应商资格审查资料；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采用固定总价报价，供应商根据以招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价,投标报价不得低于成本价、恶意竞争。

评标过程中，评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他报价，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应对其质询，并要求该供应商做出书面说明和提供相关的证明材料；该供应商不能合理说明或提供证明材料的，其投标将被否决。

3.2.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是全部货物到达招标人指定地点至招标人正常使用价格；包括交货发生的各种税费、运费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付招标人正常使用前所发生的一切费用。）

3.2.3 投标报价为供应商完成采购范围内各项费用的总和。供应商不得以任何理由重复计算相关费用。

3.2.4 各供应商单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为供应商已综合在报价内，一律不作调整；各供应商的报价表中若出现多计项目时，招标人将有权在货物接收时扣除。

3.2.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

3.2.6供应商所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

3.2.7 报价是评标的重要依据之一，但不是评定中标的唯一标准。招标人不以最低报价作为中标依据。

3.2.8全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9招标人对供应商提供的货物有权到生产厂家进行考察和交货前验货的权利，供应商应提供便利条件。

3.3 投标有效期

3.3.1投标文件应在供应商须知前附表所规定的投标有效期内有效，供应商不得要求撤销或修改其投标文件；

3.3.2如果出现特殊情况，招标人可要求供应商将投标有效期延长，供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，这种要求和供应商的答复均应以书面形式进行，供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标保证金缴纳凭证上的交纳人名称必须与供应商名称完全相一致，否则，将视为无效投标保证金，拒收其投标文件。

3.4.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

3.4.3依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

3.4.4发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（一）成交供应商拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（二）成交供应商或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（三）成交供应商拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（四）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.5 投标文件的编制

3.5.1供应商未按招标文件要求提交投标文件或者未对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，则投标文件不被接受，其后果由供应商负责。

3.5.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.3供应商应将投标文件的正本副本分开密封、电子文档(U盘)密封在一个包装内，并在封套上注明“正本、副本或电子文档”字样，在封套的封口处加盖供应商单位公章。

3.5.4投标文件未按上述要求密封和标记，招标人将不予接受。

3.5.5投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并须按照招标文件要求加盖供应商的企业公章、企业法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样，正本、副本如有不一致之处，以正本为准；数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

3.5.6 投标文件的正本和副本应分别胶装成册，并编制目录。

3.5.7投标文件应避免涂改和行间插字，如有修改须在修改处加盖供应商公章或经企业法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7 投标文件的递交

3.7.1供应商应在前附表所规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件送达开标地点。

3.7.2在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为将否决其投标，招标人将原封退给供应商。

3.8 投标文件的修改、补充与撤回

3.8.1供应商可以在投标文件递交截止时间之前以书面形式修改、补充或撤回投标文件。在投标文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回投标文件。

3.8.2投标文件的修改、补充与撤回通知，供应商均须按本款的规定密封、标志和递交（标明“修改”、“补充”或“撤回”字样）。

3.8.3在投标有效期内，供应商不能修改或撤回其投标文件。

3.9 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，其投标将被否决：

（1）供应商的法定代表人或其授权代表人未按规定时间参加开标会议；

（2）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（3）供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（4）供应商在一份投标文件中，对同一项目内容有两个或两个以上报价；

（5）供应商对同一招标项目递交两份或两份以上不同的投标文件；

（6）投标文件中含有虚假资料；

（7）投标文件中有招标人不能接受的条件；

（8）投标报价高于招标控制价的。

（9）本招标文件规定的其他情形。

### 4、开标

4.1 开标时间和地点

招标人在供应商须知前附表中规定的开标时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或委托代理人持有效身份证原件亲自到场，准时参加，否则其投标不予接受。

4.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布到达开标现场的招标人、监督人代表；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）确定并宣布投标文件的开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标报价、投标质量、交货及安装期限及其他内容，并记录在案；

（7）供应商代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 5、评标委员会

5.1评标委员会

5.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2评标原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6、合同授予

6.1 定标方式

6.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定1-3名中标候选人。

6.2 中标通知

在供应商须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

6.3 签订合同

6.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

### 7、重新招标

7.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后通过初步评审不足三家的。

### 8、纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

### 供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 1、接受质疑和异议的方式为直接递交纸质文件；

### 2、联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间；）

### 3、联系电话：0371-23152555

### 9、需要补充的其他内容

10.1 本招标文件最终解释权属招标人；

10.2 供应商中标后，招标代理费将向中标人收取。

10.3未尽事宜，按国家现行有关文件规定执行。

- 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照； |
|  |  | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 供应商需通过检察机关行贿犯罪档案查询（查询对象包括企业、法定代表人，被查询对象不得有行贿犯罪记录） |
| 2 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 交货期 | 合同签订后15日历天 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
|  |  | 质量标准 | 合格 |
|  |  | 质量保证期 | 3年 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且未超出该项目招标控制价 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标保证金 | 投标文件中附转账凭证加盖公章 |

评分要求及标准

本次评标采用综合评分法

本次采购采用百分制综合评分法进行评标，即在最大限度地满足竞价采购文件实质性要求前提下，按照竞价采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。

评分细则

综合评分法评分表

| 评审条款 | 评审内容及分值 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格(30分) | 价格 | 30 | 价格分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 技术部分 (35分) | 基础技术响应程度（0-20分 | 20 | 投标人所投产品技术指标全部满足招标文件要求，得20分；投标人提供招标采购文件要求主要产品的测报告复印件并加盖厂家公章，投标人的投标产品技术性能不满足招标采购文件要求“★”的设备或没有提供检测报告的产品按照负偏离处理，每有一项负偏离，评委根据此项参数的重要程度减1-3分，扣分最高不能超过20分，复印件加盖厂家公章放入投标文件中。 |
|  | 投标产品样品分 | 10 | 评委根据样品质量及能否满足招标文件要求情况，酌情打1-10分（未按招标文件要求提供样品的或样品提供不全的和要求演示的 ，本项不得分） 样品要求：2.8米学生实验台、ABS水槽柜、教师电源控制系统，力学物理实验桌（含学生电源），塔吊（含学生电源） |
|  | 实施组织方案及各项保障措施 | 2 | 结合投标方案总体设计、建设方案和空间规划方案（包含平面布置图及概念效果图设计）等，提出具体可行的布局规划，充分考虑用户实际使用需求，由评委根据各投标单位所投设计方案横向比较后，优秀得2分，一般得1分。无相应的详细方案对应项不得分。 |
|  | 技术方案 | 3 | 评委综合评价供应商所报技术方案的完整性、合理性、科学性、先进性、可靠性、与教委平台的兼容性等，打0-3分 |
| 商务部分 (20分) | 投标企业及生产厂家资质 | 15 | 1.投标人具有IS014001环境管理体系认证证书，得1分； 2.投标人具有GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，得1分； 3.投标人具有ISO9001质量管理体系认证，得1分 4.投标人具有中国教育装备行业协会会员单位证书，得1分； 5、投标人所投实验室产品生产厂家具有获得省级或以上教学仪器设备骨干企业证书的得1分 6、投标人所投实验室产品生产厂家具有获得中国教育部（教委）教仪行业定点生产企业证书得2分 7、投标人所投实验室产品生产厂家具有获得市及以上科技（创新）型企业证书得1分 8、投标人所投实验室产品生产厂家具有拥有工商部门颁发的3A级信用企业荣誉证书得1分 9.投标人所投实验室产品生产厂家具有中国教育装备行业协会AAA级诚信企业证书 10.投标人所投实验室产品生产厂家具有新技术新产品（服务）证书 11.投标人所投实验室产品生产厂家具有高新技术企业证书，得1分； 12.投标人所投实验室产品生产厂家具有信用管理体系认证证书的，得1分； 13.投标人所投实验室产品生产厂家具有3A信用等级证书，得1分； 14.投标人提供2016年以来的财务报表情况，得1分（以会计事务所的审计报告为准，原件备查）。 注：以上材料，需在开标时提供有效期内的证书证明原件，不提供不得分，复印件加盖公章放入投标文件中。 |
|  | 新技术新产品（服务）证书 | 5 | 投标人所投实验室产品生产厂家具有新技术新产品（服务）证书：高端物理实验室成套设备；新技术新产品（服务）证书：高端化学实验室成套设备；新技术新产品（服务）证书：高端生物实验室成套设备，提供证书复印件加盖厂家公章，提供1个证书得1分、2个以上证书得3分、最高5分，没有提供不得分， |
| 售后服务部分 (15分) | 免费质保期 | 3 | 评委根据供应商所报产品免费质保期情况，满足招标文件要求，得2分；高于招标文件要求，打3分。低于招标文件要求按未对招标文件作出实质性响应处理 |
|  | 2.培训方案 | 2 | 综合考虑培训计划安排、授课技术人员配置、合理化建议等，较好得2分，一般得1分， |
|  | 3.制造商针对本项目的授权书和原厂售后服务函 | 8 | 提供“2.8米学生实验台、ABS水槽柜，学生登，教师电源控制系统，塔吊（含学生电源）” 制造商针对本项目的三年（含以上）原厂售后服务承诺函及授权书，每个0.5分，共5分。同一设备原厂授权书及三年质保承诺书两项提供不完整不得分。 |
|  | 4.售后服务体系 | 2 | 综合考虑售后服务方案、备品备件、人员配置等，较好得2分，一般得1分， |

注：1、如有需要，中标商须在采购中心规定的时间内，携带与评审有关的资料原件到采购中心进行复审。2、如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法的评标办法。评标委员会对投标文件进行资格评审和响应性评审,对通过初步评审的投标供应商，根据综合评分结果和招标文件确定的定标原则，推荐中标候选人。

### 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

见评标办法前附表

### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标供应商提交有关证明、证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1.1-2.1.2 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 投标文件未按招标文件中规定加盖投标供应商公章及未经法定代表人或法定代表人委托的代理人签字的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)或其委托书没有委托代理人签字的；

(2) 不按招标文件规定编制标书，关键内容字迹模糊，无法辨认的；

(3) 资格审查不合格的；

(4) 投标文件不写投标报价或投标报价超过招标控制价的；

(5) 附有招标人不能接受的条件的；

(6) 投标供应商以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的；

(7) 对招标文件的实质性条款没有作出逐条响应的；

(8) 投标供应商有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的；

(9) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

(10) 投标文件所附有的相关证书证件与所提供原件不一致的。

(11) 招标文件或相关法律法规规定的其他违法违规行为；

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分等于各项汇总得分。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  相同品牌产品投标的规定

3.4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款

（参考文本）

合   同

供    方：

需    方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质量承诺：成交方应保证所提供的以上货物是正规厂家的全新合格产品，完全满足本项目的质量和性能要求，保证产品交付后能正常使用。 2、其他承诺：完善的现场服务（装配系统、安装调试、现场维护）和售后服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式 份，供方 份，需方 份，采购代理机构 份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

- 货物需求及技术参数要求

| 物理.生物实验室设备明细清单. |
| --- |
| 1.生物实验室（1套）56座 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 生物学生实验台 | 尺寸：规格：2800×600×780mm 台面：*采用12mm双面膜实芯理化板，2.8米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用105×35mm，壁厚1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 柜体箱规格:宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。中间设水槽柜，学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件 提供学生实验台检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中； 提供样品； | 张 | 14 |  |
| 2 | 多媒体教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用≧12.5mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中； | 张 | 1 |  |
| 3 | 教师水槽 | 规格：550×450×300mm ,采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚6mm，具有防溢出功能。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生光源 | 长度450mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 套 | 28 |  |
| 5 | 洗眼器 | 材质：主体：采用环保型PP材料一次性注塑成型。工作压力：0.2-0.4MPa，流量：洗眼器喷头：12升/分钟。性能：阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 水槽柜 | 柜体规格500×550×730mm， 榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。含水槽1套。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件。 提供水槽柜（ABS）检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中；提供样品； | 张 | 14 |  |
| 7 | 教师电源控制系统 | 教师安全总电源设抽屉式电源，主控台按钮旋转式。 装置在演示台中间部分 由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组（漏电保护器控制。） 漏电保护开关、220V交流电压输出插座。(插座品牌：正泰) 所有电器产品符合教育行业标准。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 学生电源 | 1、具备1个220V交流电源输出插座。 2、学生电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。 3、具备RJ-45网络、USB接口。 | 套 | 28 |  |
| 9 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B:脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm 提供椭圆形钢架圆凳检测报告； 提供样品； | 张 | 56 |  |
| 10 | 三联水嘴 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 提供样品； | 套 | 15 |  |
| 11 | 全室地上给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 全室地上电气安装系统 | ΦPVC20管，由电源控制箱到准备台,采用国标铜芯线。所有电缆线穿PVC管埋地，符合国家安全用电要求。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 静电地板 | 瓷砖地板，尺寸：规格：600×600×40mm ，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、 | 平方 | 85 |  |
| 2.物理电学实验室（1套）56座 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用≧12.5mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中； | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | ★尺寸：规格：1200×600×780mm 台面：*采用≧12.5mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型 柜体箱:规格：宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件，提供学生实验台检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中；提供样品； | 张 | 28 |  |
| 3 | 教师电源控制系统 | ★主控电源采用数字化模块、高精密集成电子电路、感应按键式操作、人性化界面设计原理，方便教师多元化使用；主控电源主机采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用自动翻转升降控制系统。电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，报表生成及导出等功能，密码开机管理功能，通过网络访问服务器,这样就实现了随时随地监控我们的每台设备。可获得软件提问状态，实施保存学生实验数据情况，教师可在主控电源面板及智能无线移动工具，真正实现统一化智能管理教室。电源功能介绍： ★1、教师能通过手机wiFi/智能移动工具连接wiFi观测每台学生实验台的实验数据，交流、直流电压，交流、直流电流，知道学生的当前实验状况。如实验时当前的电压，电流是否正确，教师也能迅速通过智能无线移动工具观测到学生哪一台电子举手管理功能获取优先提问解决。 2、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可远程和锁定学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，对学生的锁定的信号切换等，锁定后学生电压与教师机保持同步。 3、教师电源总控采用全触式感应按键界面，能设置和显示主控台各项电气参数，数字化键盘轻触操作、数码显示交直流电压，界面清晰。★4、教师电源总控密码开机、时钟显示（可自行设置，默认开机密码8888）数码显示，由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生，教师还具有定时自动关机功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-36V，分辨率为1V；直流0V-36.0V,分辩率为0.1V。分4组控制。6、教师自用低压交流电源电压为1V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。7、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A,分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。8、大电流短路时输出电流值为40A。输出电流大于10A时，20秒自动关断。9、智能无线移动工具也能设置各项电气参数，界面清晰直观，内有电源操作说明书，还具有多媒体中控控制程序，智能控制教室灯开关及智慧调光技术。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件，提供制造商的产品检测报告。提供配套电源样品并现场演示。核心产品:教师电源控制系统,投标单位需提供完全符合投标产品技术指标的教师电源控制系统生产厂家的授权书。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生电源 | 机箱按实验台尺寸镶装在实验台上，设有总漏电保护开关，交流220V多功能插座1个，6只测试表，1只数字显示表，采用进口pvc贴纸面板制成。 1、采用智能化上下键轻触操作、数码显示交直流电压电流。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。且教师能通过电脑能监测学生的实验状况。 2、学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、19V-30V/2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。 3、学生低压直流电源电压为0V-16.0V/2A、16.1V-30.0V/1A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。 4、学生电源被教师设置及锁定后，学生不能设置，只能实验。 5,学生可以通过电子举手管理功能获取优先提问解决问题。 | 套 | 28 |  |
| 5 | 学生凳 | ★A：凳面 1、材质：采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B:脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm 提供椭圆形钢架圆凳检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中； | 张 | 56 |  |
| 6 | 全室地上电安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 室 | 1 |  |
| 3.物理力学实验室（1套）56座 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2800×700×850mm 台面：采用≧12.5mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.0mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 提供教师演示台产品检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中； | 张 | 1 |  |
| 2 | 学生实验桌 | ★尺寸：规格：1200×600×780mm 台面：*采用≧12.5mm双面膜实芯理化板，1.2米长台面前后端热压一体成型，实验台前端热弯R30半圆弧形，台面后端高7mm带无拼接缝一体成型，曲面造型，时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。下腿规格：长483mm宽500mm高100mm，壁厚5.0mm。 立柱：采用50×100mm，壁厚1.5mm。前横梁采用40×30mm，壁厚1.2mm。中横梁采用27.2×27.2mm，壁厚1.2mm。后横梁：采用50×3.5mm，壁厚1.2mm。加强横支撑件：采用11×101mm，壁厚1.2mm。材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:壁厚4.6mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型 柜体箱:规格：宽320mm深220mm高750mm，壁厚3.0mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 结构：台面为双面膜实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗、柜体箱 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件 提供学生实验台检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中；提供样品。 | 张 | 28 |  |
| 3 | 教师电源控制系统 | ★主控电源主机采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用自动翻转升降控制系统。电源主控台需与教师演示台一体化，实现设备故障报警，远程控制，报表生成及导出等功能，密码开机管理功能，通过网络访问服务器,这样就实现了随时随地监控我们的每台设备。可获得软件提问状态，实施保存学生实验数据情况，教师可在主控电源面板及智能无线移动工具，真正实现统一化智能管理教室。 ★1、教师能通过手机wiFi/智能移动工具连接wiFi观测每台学生实验台的实验数据，交流、直流电压，交流、直流电流，知道学生的当前实验状况。如实验时当前的电压，电流是否正确，教师也能迅速通过智能无线移动工具观测到学生哪一台电子举手管理功能获取优先提问解决。 2、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可远程和锁定学生的高低压电源，确保学生实验安全方便。教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，对学生的锁定的信号切换等，锁定后学生电压与教师机保持同步。 3、教师电源总控采用全触式感应按键界面，能设置和显示主控台各项电气参数，数字化键盘轻触操作、数码显示交直流电压，界面清晰。★ 4、教师电源总控密码开机、时钟显示（可自行设置，默认开机密码8888）数码显示，由相应的老师输入相应的密码方可开机，有效防止学生私动电源，造成设备损毁及安全事故的发生，教师还具有定时自动关机功能。 5、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-36V，分辨率为1V；直流0V-36.0V,分辩率为0.1V。分4组控制。6、教师自用低压交流电源电压为1V-18V/8A、19V-36V/4A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。7、教师自用低压直流电源电压为0V-18.0V/6A、18.1V-36.0V/3A,分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能，且数码管数字闪烁提示。8、大电流短路时输出电流值为40A。输出电流大于10A时，20秒自动关断。9、智能无线移动工具也能设置各项电气参数，界面清晰直观，内有电源操作说明书，还具有多媒体中控控制程序，智能控制教室灯开关及智慧调光技术。要求厂家提供针对项目授权和售后服务承诺函原件，提供制造商的产品检测报告， | 套 | 1 |  |
| 4 | 学生电源 | ★1、采用轻触操作控制和数码显示一体化模块。带翻转功能。 2、低压交流0 - 30V电压，分辨率为1V。电流0-3A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 3、低压直流0 - 30V电压，分辨率为0.5V。电流0-2A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护点则自动保护、电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 4、具备1个220V交流电源输出插座。 5、学生电源的性能指标符合JY/T 0374-2004标准。 6、被教师远程锁定时，锁定指示，学生自行操控无效。 提供样品； | 套 | 28 |  |
| 5 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B:脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D:凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm 提供椭圆形钢架圆凳检测报告复印件加盖生产厂家公章装订标书中；提供样品； | 张 | 56 |  |
| 6 | 全室地上电安装系统 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方、2.5平方 | 室 | 1 |  |
| 核心产品:教师电源控制系统,投标单位需提供完全符合投标产品技术指标的教师电源控制系统生产厂家的授权书。 |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

投标文件包封格式

正本/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

B包：物理.生物实验室设备

年  月  日   时前不得开封

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年         月        日

正本/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

B包：物理.生物实验室设备

供   应  商：         （盖章）

法定代表人或委托代理人 ：                 （签字或盖章）

日        期：        年        月        日

目 录

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）优惠条件与售后服务承诺；

（5）投标报价；

（6）技术偏差表

（7）供应商资格审查资料；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）其他资料。

- 一、投标函

致：   （招标人）

我们收到了          (项目名称)       （标包）      (项目编号）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我方郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，参与本次投标报价，投标报价为人民币    （大写）    (小写）   详见“投标函附录”。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起60日历天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我方已经按招标文件中的规定，交纳了人民币           元（大写）的投标保证金。

6、我方承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。

7、我方已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、 如我方成交，我方愿意一次性向代理机构支付本次采购代理机构服务费。

9、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

11、                     （其他补充说明）。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地     址：

电     话：

传     真：

邮     编：

年    月    日

投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标包 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写：￥ |
| 交货期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质量保证期 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄       职务

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称及项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证明

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　　　　职务：

供应商：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　      　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：　　　　　　　      　　　　　（签字或盖章）

年      月    日

备注：法定代表人本人处理招标投标有关事宜的不需要法定代表人授权委托书，但要有法定代表人身份证明。

### 三、投标保证金

（附转账凭证和开户许可证复印件加盖公章）

### 四、优惠条件及售后服务承诺

（格式由供应商自拟）

### 五、投标报价

投标报价明细表

投标人名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（ ） |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

六、技术偏差表

项目名称：               　　  　　　                   　项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4... |  |  |  |  |

注：1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性。

2、投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能；

3、本表货物序号须与“货物需求及技术参数要求”对应；

投标单位公章：

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

日       期 ：

### 七、供应商资格审查资料

1、营业执照：	具备有效的营业执照；

2、查询行贿犯罪档案结果告知函	：供应商需通过检察机关行贿犯罪档案查询（查询对象包括企业、法定代表人，被查询对象不得有行贿犯罪记录）

注：以上需投标人加盖公章。

投标人必须但不限于提供以上内容

### 八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 　　　　　（投标项目名称及项目编号）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

- 九、其他资料

供应商认为有必要提供的其他材料。

据汴公管办[2018]24号文件三、规定：为加大对围标，串标的治理力度，要求投标人在投标文件中作出如下承诺：“我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果”。对于被认定为‘硬件特征码一致’的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招标投标活动并在网上予以通报。

注：格式自拟