表 E.2.1  河南省公共建筑 给水排水专业 节能设计备案表  审查合同编号：

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 开封市公共实训基地建设项目3#实训楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 王若芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  |  |  |  | 劳动就业培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朱智勇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 九州工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 朱智勇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  |  |  |  | 开封市劳动就业培训中心校内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 4075.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文号 |  | 设计内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  | 给水引入管数量 |  |  |  |  |  | 2 |  | 管径 |  |  |  |  |  |  |  |  | DN80*2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力 |  |  |  | 0.25MPa |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 最高日用水定额 |  |  |  |  |  | 100L/(人*日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均日用水定额 |  |  |  |  |  | 60L/(人*日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水单位数 |  |  |  |  |  | 200人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高日用水量 |  |  |  |  |  | 20m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均日用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 最高日热水定额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用热水单位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高日热水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 5.1.3 | 计量水表 |  | 系统 |  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置 |  |  |  | 室外水表井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管径 |  |  |  | DN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 卫生器具 |  | 名称 |  |  |  | 水嘴 |  |  |  |  |  | 坐便器 |  |  |  |  | 小便器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淋浴器 |  |  |  |  |  |  | 便器冲洗阀 |  |  |
|  |  |  | 用水量 |  |  |  | 0.1L/s |  |  |  |  |  | 4L |  |  |  |  | 3L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6L |  |  |
|  |  |  | 用水效率等级 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 5.2.1 5.2.2 5.2.3 |  | 给水系统 |  |  |  |  |  | 供水方式 |  |  |  |  |  | 市政水源直接给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 竖向分区 |  |  |  |  |  | 竖向不分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分区压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.5 5.3.6 | 热水系统 |  | 供应方式 |  |  |  | （ ）1.集中供应， （ ）2.分散就地供应， （ ）3.无热水供应 |  |  |  |  |  |  |  | 热水 水泵参数 |  |  |  |  | 流量（m3/h） |  |  |  | 扬程 (m) | 转速 （r/min） |  |  |  | 数量 (台) |  | 效率 |  |  | 效率节能 评价值 |  | 控制 方式 |
|  |  |  | 热源选择 |  |  |  | （ ）1.余热、废热， （ ）2.可再生能源， （ ）3.燃油燃气， （ ）4.电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务半径 |  |  |  |  | m 是（ ）否（ ） 符合不宜大于300m且不应大于500m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水回水设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 5.2.4 | 给水泵参数 |  |  |  |  |  | 流量 （m3/h） |  |  |  | 扬程 (m) |  |  |  | 转速 （r/min） |  |  |  |  |  |  |  | 数量 (台) |  | 效率 |  |  |  |  |  | 效率节能 评价值 |  |  |  | 控制方式 |  |
|  | 给水系统1 |  | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统2 |  | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水系统3 |  | 水泵1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 |  | 排水系统 |  |  |  |  |  | （ √ ）1.重力流系统直排，（ ）2.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 |  | 热水管道保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公称直径（mm） |  |  | 保温材料类型 |  |  |  | 设计绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  | 公称直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料类型 |  |  |  |  |  |  | 设计绝热层厚度（mm） |  |  |  |
| 是否符合标准要求 |  |  |  |  | 用水量计算 |  |  |  |  |  |  | 分级计量水表设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热水用水量计量 |  |  |  |  |  |  |  | 卫生器具用水效率等级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否■ |  |  |  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 给水系统设置 |  |  |  |  |  |  | 热水系统设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 给水泵选择 |  |  |  |  |  |  |  | 热水管道保温 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是■ 否□ |  |  |  |  |  |  | 是□ 否■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否■ |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否■ |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构对节能设计专项审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查人（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构（公章） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 建设单位持经审查合格的节能设计备案表到建设行政主管部门办理施工许可手续。

2. 此表一式四份，由设计单位填写，建设单位随送审图纸一并报审。审查机构审查合格，签字、盖章后存档一份，建设、设计单位各存档一份，

建设行政主管部门备案一份