杏花营镇一中心四平台项目采购

采 购 文 件

采购编号：汴金杏政文（2018）123号

采 购 人：开封市金明区杏花营镇人民政府

代理机构：河南永安工程管理有限公司

日    期： 二零一八年十月

目    录

第一章、采购公告	1

第二章、供应商须知	4

第三章 评标办法	22

第五章 技术要求与规范（项目需求）	39

第六章 投标文件格式	52

- 第一章、采购公告

杏花营镇一中心四平台项目采购公告

本采购项目为杏花营镇一中心四平台项目采购，项目业主为开封市金明区杏花营镇人民政府，资金来自财政资金，项目资金已落实，已具备采购条件，河南永安工程管理有限公司受开封市金明区杏花营镇人民政府的委托对本项目进行公开采购。

一、项目名称及项目编号

1、项目名称：杏花营镇一中心四平台项目采购

2、项目编号：汴金杏政文（2018）123号

二、项目简要说明

1、采购内容：一中心四平台项目采购与安装、调试

2、交货期：签订合同后30日历天完成全部工作

3、工程地点: 采购人指定地点

4、项目预算金额： 350万元

5、质量要求：达到国家相关行业标准

6、质保期：3年

三、供应商资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料:

1）合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

2）健全的财务会计制度（提供近三年经审计部门审计的财务报表公司成立不足三年的按照公司成立之日起算）；

3）依法缴纳税收的证明材料（提供企业完税证明）；

4）依法缴纳社会保障的证明材料（提供法定代表人及授权委托人等社会保障缴纳证明）；

5）供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明；

2、提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。

3、 本项目不接受联合体投标。

四、投标报名及采购文件获取

1、供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，请于2018年  月  日9时00分至2018年  月  日23时55 分（北京时间），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。

2、报名成功后，供应商凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子采购文件。供应商未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

3、获取采购文件后，供应商请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4、请供应商时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

5、CA密钥在开封市公共资源交易中心受理大厅办理，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼。

五、投标文件递交截止时间及地点

1、供应商需要同时递交电子投标文件和纸质投标文件，电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间2018年  月  日上午9时30 分（北京时间）。

2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传；纸质投标文件须在投标截止时间前递交至开封市公共资源交易中心开标室，地址：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

3、加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

4、供应商按开标程序解密投标文件。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南招标采购综合网》及《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。未经发布人许可，任何人或网络不得转载，否则发布人有权追究转载者责任。

七、联系方式

采购人：开封市金明区杏花营镇人民政府

联系人：刘先生

电  话：15903782159

地  址：开封市杏花营镇

采购代理机构：河南永安工程管理有限公司

联系人：翟先生

电  话：0371-23385799

地  址：开封市金明西街金明花园15号楼2单元102室

- 第二章、供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 采购人：开封市金明区杏花营镇人民政府 联系人：刘先生 电 话：15903782159 地 址：开封市杏花营镇 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 采购代理机构：河南永安工程管理有限公司 联系人：翟先生 电 话：0371-23385799 地 址：开封市金明西街金明花园15号楼2单元102室 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 杏花营镇一中心四平台项目采购 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | 一中心四平台项目采购与安装、调试 |
| 1.3.2 | 质量要求 |  | 达到国家相关行业标准 |
| 1.3.3 | 交货期 |  | 签订合同后30日历天完成全部工作 |
| 1.3.4 | 质保期 |  | 3年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 |  | 供应商资格要求： 1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料: 1）合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； 2）健全的财务会计制度（提供近三年经审计部门审计的财务报表公司成立不足三年的按照公司成立之日起算）； 3）依法缴纳税收的证明材料（提供企业完税证明）； 4）依法缴纳社会保障的证明材料（提供法定代表人及授权委托人等社会保障缴纳证明）； 5）供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明； 2、提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。 3、 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.5.1 | 投标答疑 |  | 供应商应在开标前10日将需解答的内容以书面形式（加盖单位公章）递交给采购人 |
| 1.5.2 | 供应商提出问题的 截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.5.3 | 采购人书面澄清的时间 |  | 采购人将在接到供应商问题后3日内答复 |
| 1.6 | 偏离 |  | 不允许以下重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）： （1）无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的； （2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外； （4）未按采购文件要求提交投标保证金的； （5）联合体投标的； （6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （7）投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限； （8）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （9）投标文件附加有采购人不能接受的条件的； （10）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （11）投标报价高于采购控制价的； （12）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的； （13）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 |  | 采购文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 |  | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2018年 月 日上午9点30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 |  | 采购文件的补充文件发出之日1日内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 |  | 采购文件的补充文件发出之日1日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60日历天（投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证的金额数一般不超过项目估算价的2%； 投标保证金： 大写： 柒万元整 小写：70000元 投标保证金的形式：投标人从基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需备注“*项目*标段保证金”，项目名称过长可备注简称）。 注：保证金缴纳绑定，请登录开封市公共资源交易中心网站，查看办事指南栏目下的操作规程中的《保证金缴纳绑定操作指南》或直接登录http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml 。各潜在投标人请按照线上保证金操作规程进行操作，否则将影响投标活动。保证金缴纳必须标注清楚，因此造成的后果责任由投标人自行承担。 投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件、投标函按照采购文件规定的格式加盖供应商公章和法定代表人或其委托代理人签字盖章；正副本必须加盖红色公章且有法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。骑缝处均需加盖公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 |  | 正本壹份，副本贰份、电子版（U盘）壹份。 其他要求： 1.供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/WebUserLoginIndex.html）会员系统中加密上传电子投标文件 2.当副本和正本不一致时，以正本为准。正本与上传电子版标书不一致时，以上传电子版标书为准 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | - 采用A4纸左侧胶装，胶装的投标文件中不得含有隔页白纸及编排乱错，投标文件分正本和副本，分别装订成册。 - 采购人和采购代理机构不接受活页式投标文件。 |
| 3.6.7 | 投标文件的密封与标记 |  | 投标文件分别封装，封套上应注明“正本”和“副本”字样，投标函附录除装订在投标文件中外，还应打印一份并加盖公章，随电子版（U盘）与正本一同封装，封套须加封条，并在封口处加盖供应商公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 采 购 人： 项目名称： 采购编号： 供应商名称： （盖章） 供应商法人或代理人（签字）： 年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 开封市公共资源交易中心开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：所有投标单位和监督人员检查投标文件的密封情况 （2）开标顺序：递交投标文件时间的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成: 7 人，其中采购人代表 2 人,专家 5 人(包含经济专家1人)； 评标专家确定方式：投标截止时间前，在政府部门组建的相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，由评标委员会推荐中标候选人3名 |
| 8 | 签订合同 |  | 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 9 | 付款方式 |  | 以合同签订为准 |
| 10 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 11.1 | 如供应商有下列情况之一，投标保证金将不予退还： | 1、中标人拒绝按采购文件、投标文件及中标通知书要求与采购人签订合同； 2、中标人或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改采购文件和中标通知书的实质性内容； 3、中标人拒绝按采购文件规定时间、金额、形式提交履约保证金； 4、法律法规和采购文件规定的其他情形。 |  |
| 11.2 | 本项目设采购控制价，采购控制价为：350万元。 - 供应商投标报价高于采购控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。 - 投标报价不得低于其成本价，投标报价应包括管理费、公司经营费、人员工资、人员社保、税金等所需的一切费用（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。 - 中标服务费：由中标人中标后按照以下比例支付给代理机构。 - 注：100万元*1.5%+250万元*1.1%=42500元 4.本项目采购文件的解释权归采购人和采购人委托的采购代理公司。 |  |  |
| 11.3 | 1、中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定，以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件） 2、监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。 在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位。 3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），接受社会监督。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和询价文件规定追究法律责任。 3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 4价格扣除的范围 4.1供应商以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。 4.2供应商以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，则只对该部分产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。 5关于小型、微型企业价格扣除政策的规定 5.1小型、微型企业价格扣除政策 供应商属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》、距开标半年内任一个月的社保缴纳凭据和对应的职工社保花名册、出具时间距开标不超过一年的经审计的财务报告（供应商属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需另提供该制造企业的上述资料一套）。 属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。 5.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件： 1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）； 2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。 5.3享受小型、微型企业价格扣除政策的供应商应同时符合以下条件： 1）供应商为中国法人； 2）投标产品制造商为中国法人； 3）投标产品原产地为中国； 4）投标货币为人民币。 |  |  |
| 11.4 | 落实政府采购政策，扶持不发达地区和少数民族地区、节能产品和环保产品在同等条件 下优先采购。政府采购属于“节能产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目 中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料，参与投标的产品中如有政府采购强制 采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之 内(提供证明材料)。政府采购属于“环境标志产品政府采购清单”中的产品时，投标人应当 列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。 |  |  |
| 11.5 | 供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |  |  |
| 11.6 | 关于供应商递交质疑和异议的相关须知： - 接收质疑和异议的方式为直接递交纸质文件。 - 联系部门地址为开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家6043房间）。 联系电话：0371-23152555 |  |  |
| 11.7 | 本采购文件解释权归本项目采购人和采购代理机构所有，其他未尽事宜按照国家相关法律法规和当地法规执行。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、质量要求和服务期限

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商应具备资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.10 偏离

供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1） 采购公告

（2） 供应商须知

（3） 评标办法

（4） 合同样本

（5） 技术要求与规范（项目需求）

（6） 投标文件格式

根据本章第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、售后服务承诺书

六、报价明细表

七、技术偏离表

八、资格审查资料

九、无不良行为记录表

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

- 3.2 投标报价

3.2.1 供应商依据本项目采购文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。

3.2.2 投标报价应包括采购文件所确定的采购范围内的全部内容。

3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读采购文件，如有问题须向采购人咨询。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额，形式和第六章“投标文件格式”规定的保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 依据《中华人民共和国政府采购实施条例》第三十三条规定，未中标供应商的保证金应当在中标通知书发起之日起5个工作日内退还，中标供应商的保证金应当在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还；

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将予以没收：

（1）中标人拒绝按采购文件、投标文件及中标通知书要求与采购人签订合同的；

（2）中标人或供应商要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改采购文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按采购文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和采购文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见“1.4.1供应商资质条件”

3.5.2 不接受联合体投标。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对采购文件有关交货期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，并按采购文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章和由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，并编制目录和连续页码，其他装订要求祥见供应商须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开密封包装，投标函附录除装订在投标文件之外，另一份和正本一起密封在一个封套内。封套须加封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字并加盖单位章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

4.4.1 无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

4.4.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.4.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

4.4.4 未按采购文件要求提交投标保证金的；

4.4.5 联合体投标的；

4.4.6 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4.7 投标文件载明的采购项目完成交货期超过采购文件规定的期限；

4.4.8 明显不符合采购要求、技术标准的要求；

4.4.9 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

4.4.10供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

4.4.11不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.12投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标报价、质量要求、交货期及其他内容，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 中标人确定后，中标人应向采购人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金予以没收；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 改变采购方式

重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 货款的支付

依据合同据实支付。

11. 投标预备会

不召开投标预备会。

- 12. 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表.

- 第三章 评标办法

核心产品的确定及同一品牌的认定：

依据项目占比及技术复杂性，本次项目核心产品为LED小间距全彩屏、超高分图墙一体机、智能交互会议平板、电脑。

依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。不同供应商所投核心产品对应品牌完全相同且通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的，将按照一家供应商计算。详细评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（技术+综合）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 |  |  | 供应商名称 |  | 与企业法人营业执照名称一致 |  |
|  |  |  |  | 投标文件签字、盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |  |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合采购文件要求的格式 |  |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 |  |  | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格。政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料: |  | 1合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； 2健全的财务会计制度（提供近三年经审计部门审计的财务报表公司成立不足三年的按照公司成立之日起算）； 3依法缴纳税收的证明材料（提供企业完税证明）； 4依法缴纳社会保障的证明材料（提供法定代表人及授权委托人等社会保障缴纳证明）； 5供应商开标前三年内无重大违法记录的书面声明； |  |
|  |  |  |  | 企业信用 |  | 提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 |  |  | 采购内容 |  | 一中心四平台项目采购与安装、调试 |  |
|  |  |  |  | 质量要求 |  | 达到国家相关行业标准 |  |
|  |  |  |  | 交货期 |  | 签订合同后30日历天完成全部工作 |  |
|  |  |  |  | 质保期 |  | 3年 |  |
|  |  |  |  | 投标保证金 |  | 已交纳并提供缴纳证明 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 投标截止时间起60日历天 |  |
|  |  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合采购文件第五章的有关要求 |  |
| 注：①第一部分内容：包括形式评审、资格评审、响应性评审及其他与初审有关的要求。 ③以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  | 分值构成＝商务标+技术标+综合标(总分100分) |  | 商务标：40分、技术标：50分、综合标：10分 |
| 2.2.2 |  |  |  |  | 评标基准值计算方法 |  | 评标基准价=有效投标报价的算术平均值×50%+采购控制价×50%。有效投标报价是指未被认定为废标并进入商务部分评审，且投标报价在采购控制价的95%-100%之间的供应商的报价。有效投标报价算术平均值的确定：有效投标报价在4家（含4家）以内的全部参加算术平均值的计算，4家以上的去掉一个最高值，去掉一个最低值，剩余有效投标报价的算术平均值。注：若供应商报价均不在采购控制价的95%-100%范围之内，采购控制价即为评标基准值。 偏差率=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  |  |  | 评分标准 |  |  |
| 2.2.3 (1) | 商务标 |  | 投标报价（40分） |  | 投标报价与评标基准价相等得基本分35分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分； 当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣1分，扣完为止； 当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分35分的基础上扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2.2.3 (2) | 技术标（50 ） |  | 技术参数部分（38分） |  | 满足本采购文件《技术参数要求》中所有技术条款得35分；《技术参数要求》中加★项为本项目重要技术参数指标，需提供国家相关权威检测单位出具的检测报告佐证，每一项不满足扣2分，其他技术参数每项不满足扣1分，扣完为止。 供应商所投核心产品LED小间距全彩屏，具备中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书和环保II型认证证书，具备防尘等级IP5X、噪音检测报告、射频电磁场辐射抗扰度检测报告、电源端子传导骚扰电压检测报告的，每项证书报告得0.5分，该项共计3分。（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章） |  |  |
|  |  |  | 核心产品生产厂商综合实力（12分） |  | 1、供应商所投核心产品的制造商获得中华人民共和国工商行政管理总局颁发的工商企业信用 “守合同重信用单位” 的，每一个产品得1分，该项共计得4分。（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章） 2、供应商选用的核心产品的制造商应具有雄厚的技术实力，供应商所投核心产品的制造商获得由国务院颁发的国家级科技类奖的，每一个产品得1分，该项共计得4分。（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章） 3、供应商所投核心产品的制造商获得由省级以上政府部门颁发的管理创新示范企业认证证书的，每一个产品得1分，该项共计得4分。（投标时提供有效证明材料复印件并加盖原厂商公章）。 |  |  |
| 2.2.3 (3) | 综合标 （10分） |  | 企业综合实力（3分） |  | 1、供应商具有信用等级AAA级证书得3分，具有信用等级AA级证书得1分。 注：投标时提供复印件并加盖公章 |  |  |
|  |  |  | 服务承诺（7分） |  | - 评委根据供应商综合实力、标书编制严谨程度、重视程度、投入人员的专业素养等方面进行整体评价打分；0-2分 - 服务期间履行职责的服务承诺；0-2分 - 供应商施工周期安排合理性；0-1分 - 与服务工作相关的协调工作承诺、服务期间的服务承诺；0-1分 - 除采购文件要求外，供应商提出的有利于采购人的其他优惠条件；0-1分 |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有招标人随机抽取确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件复印件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“供应商须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

第四章、合同样本（仅供参考）

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3   “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．   技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．   知识产权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4．   包装要求

4.1   除合同另有约定外,卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．   装运标志

5.1.  卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：    采购人指定的地点

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6．   交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期     天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3    在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7．    装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2   如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8．   付款条件

双方签订合同时具体商定。

9．   技术资料

9.1   合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后    天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.2   另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3   如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

10．  质量保证

10.1  卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2  卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3  根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4  如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5  除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

11．  检验和验收

11.1  在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2  货物运抵现场后，买方应在    日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3  买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

12．  索赔

12.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2  在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在买方发出索赔通知后    天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后   天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13．   延迟交货

13.1   卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2   如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3   在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以

书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14．   违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

15．   不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后        天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在        日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16．    税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17．    合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请郑州市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18．    违约解除合同

18.1    在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2    在买方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

19．   破产终止合同

19.1   如果卖方破产导致合同无法履行时，买方可以书面形式通知卖方，单方终止合同而不给卖方补偿。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20．   转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经买方同意，卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21．   合同修改

21.1   买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22．    通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23．   计量单位

23.1   除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24．   适用法律

24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25．   履约保证金

25.1   卖方应在合同签订后　　　天内，按约定的方式向买方提交合同总价      （不超过5％）的履约保证金。

25.2   履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3   履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按采购文件提供的格式（附件8），或其他买方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

25.4	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

25.5    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后三十(30)天内，买方将把履约保证金退还卖方。

26．   合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以采购文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

26.2    本合同一式  份，具有同等法律效力。    和   各执   份。

政府采购合同（货物类）

参考文本

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)              (项目名称)中所需              (货物名称)经                       (采购单位)以              号采购文件在国内              （公开）采购。经评标委员会评定              (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	采购文件文件				(含采购文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为               元人民币。

分项价格：

4、付款方式

。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：               			   卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　   名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　  年　月　日

授权代表(签字)：      				授权代表(签字)：

地　　址：						地　　址：

邮政编码：						邮政编码：

电　　话：						电　　话：

开户银行：						开户银行：

帐　　号：						帐　　号：

- 第五章 技术要求与规范（项目需求）

| 杏花营镇一中心四平台项目采购清单及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| 一、指挥中心图像显示控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED小间距全彩屏 | P1.5小间距LED全彩显示屏，宽≥6.0992，高≥2.7446，显示面积≥16.739㎡； 像素间距：≤1.588mm； 封装类型:金线封装； 屏幕宽高比：16:9，压铸铝材质，IP5X防护等级； 像素结构：LED表贴三合一； 单元分辨率（W×H）：≥384×216； 像素密度：≥396384点/㎡； 光学参数：显示屏亮度≥800 nits，色温3000—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距≥2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy 之内，最大对比度≥3000:1； ★信号兼容性强，支持DVI、HDMI、DP、VGA等信号的输入方式。 ★输入信号支持4K输入。 处理深度：16bits，灰度等级：65536Level； 电气参数：峰值功耗1238W/㎡，平均功耗412W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； ★电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 ★信号兼容性强，支持DVI、HDMI、DP、VGA等信号的输入方式。 ★投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 | ㎡ | 16.7399 |
| 2 | 全彩屏控制卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。 4个千兆网口输出，单个网口最大带载65万个像素点； ★产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点； ★产品支持不低于1个DVI、1个HDMI、1个DP和1个VGA输入接口，支持4K分辨率信号接入； 16bit处理深度，低亮高灰，真实还原图像色彩； 3840Hz高刷新率，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅； ★产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节； 图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； ★产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出； ★产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升； ★产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 | 张 | 4 |
| 3 | 全彩屏支架 | 全彩屏支架，根据现场情况定制 | 套 | 1 |
| 4 | 大屏专用线缆 | DVI线缆，长度根据实际情况 | 根 | 4 |
| 5 | 控制软件 | 大屏控制软件 | 套 | 1 |
| 6 | 高清数字综合平台 | 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；3槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。 投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。 ★投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有不低于7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。 投标产品可支持4096×2160、3840×2160、1920×1080、1600×1200等分辨率接入。 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 ★投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 ★投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 ★投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 ★投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。 | 台 | 1 |
|  |  | 8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏，分辨率适应性更佳;支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 块 | 1 |
|  |  | 视频输入口：8路视频输入，DVI口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 块 | 1 |
| 7 | 网络键盘 | ★Android操作系统； 屏幕尺寸≥10.2英寸； 屏幕类型：触控屏； 分辨率要求：1280*720； 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用； 支持添加设备数量≥8000； 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户； 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能； 支持有线和无线Wifi网络连接； ★支持DC12V±25%供电，支持POE供电； 支持4路1080P视频解码显示； 最大16画面分割显示； 支持在触摸屏幕上预览前端图像； ★支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 支持音频输入/出口； 支持2个USB口； 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； ★支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能； ★支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 支持U盘升级及导入、导出配置文件； 支持以excel批量导入通道列表； 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器； 支持语音对讲。 | 台 | 4 |
| 8 | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：断路器，接触器 4) 输入电压：380V 5）输出电压：220V 6）输出回路：双三相回路，6个单相回路 | 台 | 1 |
| 9 | 安装及辅材 | 网线、电源线、插座等辅材； 安装调试费用。 | 套 | 1 |
| 二、综合指挥可视化应用系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超高分图墙一体机 | Intel E5 单路CPU 16G DDR4/1TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘/ 1250W单电源 有4个4K视频信号DP输出口； 适用于3200万像素及以下的超高分展现 | 台 | 1 |
| 2 | 超高分输入板 | 4个DP输入口，每一路支持4K视频输入 根据超高分图墙一体机的DP输出口配置业务板的数量。 | 块 | 1 |
| 3 | DP线缆 | 定制，长度根据实际情况 | 根 | 4 |
| 三、研判室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板 | 尺寸：65寸智能交互会议平板，含壁挂支架； LED背光源，A规屏； 分辨率:≥3840x2160； 亮度：≥450cd/m²； 对比度：≥4000:1； 响应时间：≤6ms； 可视视角：≥178°/178°； 玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划； 交互方式：十点红外触控； 内置系统：Android6.0.1； 接口：HDMI2.0 in*2,VGA in*1,PC audio in*1，3.5mm 音频输出*1，USB2.0后置*2，USB2.0前置*2，HDMI2.0 out*1，RJ45*2。 | 台 | 1 |
| 2 | 互动平板 | 定制国产 | 台 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 实现一键投屏功能； 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行； 接口：USB接口即插即用； 支持系统： Windows XP/7/8/10 , IOS 8.0以上； 分辨率：1080P 30fps； 传输延时：< 200 ms； 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）； WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi ； 无线速率：> 400 Mbps； 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac； 频段：2.4G&5.8G； 加密：AES； 验证协议： WPA2-PSK。 | 台 | 1 |
| 4 | 安装及辅材 | 网线、电源线、插座等辅材； 安装调试费用。 | 套 | 1 |
| 四、综合布线及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线 | 指挥中心综合布线系统施工，包含网线、电源线、光缆、电话线等各种线缆及辅材。按现场实际情况调整。 | 项 | 1 |
| 2 | UPS电源系统 | 20KVA，后备8小时，包含主机及电池组。 | 套 | 1 |
| 3 | 交换机 | 48口千兆全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率198Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗90瓦；支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
| 4 | 音响系统 | 指挥中心及研判室音响系统，按需定制 | 项 | 1 |
| 五、业务配套器材 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心控制台 | 1、指挥中心控制台：12个席位，控制台长度约11000mm,深度约900mm,台面高度740mm，每席位支持1台22寸显示器摆放，整体框架由钢制型材和铝型材构成，主干架构使用2mm厚冷轧钢板钣金焊接加工，外表面使用静电吸塑工艺，表面附着黑色磨砂纹理，整体结构稳固防腐。背墙采用挤压铝型材,表面阳极氧化处理，高度分为120mm,两端采用铸造件封闭背墙两端部。面板为高压耐磨板，整体厚度不低于27mm。每席位配1套显示器支臂，1套主机托盘，1套键盘托盘，1套6位3孔PDU。 2、控制台技术要求：控制台采用钢木结合模块化拼接结构；框架结构中各部件使用一级冷轧钢钢板冲压折弯成型，主体框架使用不低于2mm厚的一级冷轧钢板加工，承重梁部件使用不低于3mm厚的一级冷轧钢板加工，外表面静电塑粉喷涂，控制台面板面板采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度优质高压耐磨板（HPL），整体厚度不小于27mm. 3、★投标方所提供的控制台原厂商必须具备高新技术企业认证证书,提供证书扫描件加盖原厂公章; 4、★控制台产品整体通过Greenguard Gold认证(绿色卫士黄金版）提供证书扫描件加盖原厂公章； 5、★控制台厂商取得中国绿色环保材料标志认证，提供证书扫描件加盖原厂公章； 6、控制台产品取得CE认证,提供证书扫描件加盖原厂公章； 7、控制台产品取得STC检测报告,提供证书扫描件加盖原厂公章； 8、取得SGS产品性能检测报告认证认证，提供证书扫描件加盖原厂公章； 9、★控制台产品需提供声压级检测报告，提供证书扫描件加盖原厂公章； 10、★为保障大厅消防要求，坐席系统应满足EN 13501-1:2007+A1:2009建筑材料和构建标准中用对火反应实验数据的达到阻燃1级标准，提供证书扫描件加盖原厂公章； 11、★控制台通过地震试验测试，且达到9级抗震标准,提供证书扫描件加盖原厂公章。 | 米 | 11 |
| 2 | 专业调度椅 | 头枕、背垫、腰枕及座垫均为优质网布；黑色塑胶框架，PU 扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手；背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光；100MM气压棒，340MM铝合金精抛光椅脚，60MM PU滑轮；头枕可高度及角度调整；单杆式操控底盘可同步倾仰，多段锁定；椅背可高低调整,自动弹性腰枕；人性化后仰弹力调整；座垫可高低、深度调整；扶手可高低升降，扶手面可旋转角度及前后调整。椅长：665MM ，椅宽：670MM， 椅高：1150~1290MM，座垫最低：490MM，座垫最高：580MM | 把 | 12 |
| 3 | 会议桌 | 1.优质E1级≥0.8MM厚度的胡桃木贴面 环保密度板基材，质量通过ISO9001认证 2.高级环保哑光漆，通过中国环境标志产品认证。 3.优质五金配件。 4.6米会议桌 | 张 | 2 |
| 4 | 会议椅 | 1.面料采用优质皮革，光泽好，透气性强，泡棉采用高品质低燃性高回弹PU定型泡棉，柔软且富于韧性。 2.天然实木锯材，高压成型弯板相结合內架，高回弹PU定型海绵。 | 把 | 40 |
| 5 | 会议桌 | 1.优质E1级≥0.8MM厚度的胡桃木贴面 环保密度板基材，质量通过ISO9001认证 2.高级环保哑光漆，通过中国环境标志产品认证。 3.优质五金配件。 4.4.5米会议桌. | 张 | 1 |
| 6 | 会议椅 | 1.面料采用优质皮革，光泽好，透气性强，泡棉采用高品质低燃性高回弹PU定型泡棉，柔软且富于韧性。 2.天然实木锯材，高压成型弯板相结合內架，高回弹PU定型海绵， | 把 | 12 |
| 7 | 条桌 | 1.优质E1级≥0.8MM厚度的胡桃木贴面 环保密度板基材，质量通过ISO9001认证 2.高级环保哑光漆，通过中国环境标志产品认证。 3.优质五金配件。 4.1.2*0.6。 | 张 | 9 |
| 8 | 椅子 | 1.面料采用优质皮革，光泽好，透气性强，泡棉采用高品质低燃性高回弹PU定型泡棉，柔软且富于韧性。2.天然实木锯材，高压成型弯板相结合內架，高回弹PU定型海绵， | 把 | 18 |
| 9 | 办公桌 | 1.四人位办公桌，采用优质环保三聚氰胺板，(实木颗粒板)符合国家E1室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤5.0mg/100g。 | 张 | 8 |
| 10 | 办公椅 | 1.面料采用优质皮革，光泽好，透气性强，泡棉采用高品质低燃性高回弹PU定型泡棉，柔软且富于韧性。 2.天然实木锯材，高压成型弯板相结合內架，高回弹PU定型海绵， | 把 | 8 |
| 11 | 文件柜 | 1.优质钢板。 2.表面采用优质混合型热固性粉沫涂漆利用静电高科技喷塑 3.电解镀锌钢板无需酸洗、磷化及防锈处理。 4.1.8*0.85 | 组 | 4 |
| 12 | 吧椅 | 1.环保皮面料，泡棉采用高品质低 燃性成型泡棉。 2.天然实木高压成型弯板內架，高回弹PU定型海绵。 3.高温压铸成型框架高强度双空钢管电镀钢架，表面经过镀烙无需酸洗、磷化及防锈处理。 | 把 | 9 |
| 13 | 办公椅 | 1.环保皮面料，泡棉采用高品质低 燃性成型泡棉。 2.天然实木高压成型弯板內架，高回弹PU定型海绵。 3.高温压铸成型框架高强度双空钢管电镀钢架，表面经过镀烙无需酸洗、磷化及防锈处理。 | 把 | 9 |
| 14 | 台式电脑 | I5-7400 8G 1T 2G独显 DVDRW刻录光驱 W10 23寸LED | 台 | 29 |
| 15 | 彩色激光复合机 | A3自动双面打印复印； 网络打印，标配输稿器 第二原装落地纸盒 25张/分钟 | 台 | 1 |
| 16 | 激光一体机 | 黑白激光一体机，自动双面打印、复印、扫描、无线网络打印、墨盒打印量8000张 | 台 | 10 |
| 17 | 更衣柜 | 1. 优质钢板。2.表面采用优质混合型热固性粉沫涂漆利用静电高科技喷塑 3. 电解镀锌钢板无需酸洗、磷化及防锈处理。4.1.8*0.85。 | 组 | 4 |
| 18 | 换衣座 | 1.环保皮面料，泡棉采用高品质低燃性成型泡棉。 2.天然实木高压成型弯板內架，高回弹PU定型海绵。 3.高温压铸成型框架高强度双空钢管电镀钢架，表面经过镀烙无需酸洗、磷化及防锈处理。 4.1.8*0.60。 | 组 | 2 |
| 19 | 大厅吧台 | 1.台面采用人造大理石，桌架采用优质E1级≥0.8MM厚度的胡桃木贴面 环保密度板基材，质量通过ISO9001认证； 2.高级环保哑光漆，通过中国环境标志产品认证； 3.优质五金配件。 4.本价格含员工办公桌椅十套。 | 项 | 1 |
| 20 | 中央空调 | 一、机组要求： 机型 模块式风冷冷（热）水机组；额定制冷量 130KW；额定制热量 140KW；制冷功率 38.7KW；制热功率 40KW；噪声 69dB(A)；电源 380V 3N～ 50Hz；压缩机类型 全封闭涡旋式柔性压缩机；启动方式 直接启动；制冷剂类型 R410A；节流装置 电子膨胀阀;水侧换热器 高效壳管式换热器;水流量 22.3m3/h 水阻力损失 60kPa;最高承压 1MPa;空气侧换热器 高效翅片盘管式;风机额定功率 650*4W;风量 56000m3/h 二.技术性能要求运行范围： 1、制冷时运行环境温度15℃～45℃；制热时运行环境温度-15℃～24℃； 2、模块要求： ①每个模块都相当于主模块，运行可靠，便于维修。 ②不但同一型号可以组合，不同型号之间也可以任意组合。 3、保护功能：压缩机高压保护、压缩机低压保护、压缩机过载保护、防冻结保护、防过热保护、冬季自动防冻保护、水流开关保护、各种感温包故障保护、逆缺相保护、排气温度过高保护等等。（短时间全部开启，再根据负荷大小关闭压缩机） 4、 采用壳管换热器而不是板式换热器。 ★所投设备生产厂家具有国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证。 ★所投设备生产厂家具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001职业健康管理体系认证证书。 | 套 | 1 |
| 21 | 碎纸机 | 1.每次碎纸十张以下 2.纸屑桶不低于20L 3.连续工作时间不少于30分钟 | 台 | 6 |
| 22 | 触摸广告一体机 | 65寸智能交互一体机，防眩光钢化玻璃，内置Android系统，支持标准OPS接口。 十点红外光学触控，LED背光源，A规屏，分辨率:1920x1080，亮度：500cd/m²，对比度：6000:1，响应时间：4ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％。 玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%。 触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm。 安卓平台配置：Android4.4.2/ Cortex A7 1.5GHz四核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 1GB/ ROM 4GB /内置喇叭：15w*2 产品接口: 存储控制接口：正面USB3.0(PC+ Android) ≥3，侧面Android-USB≥2，Touch-USB≥1，10M/100M/1000M网口 RJ45≥1，且具备RS232≥1 视频输入：TV≥1(ATV/DTV)，HDMI≥4，YPbPr-IN≥1，VGA≥2，AV-IN≥1 音频输入：AUDIO-IN≥3； 音频输出：EARPHONE≥1，SPDIF≥1； OPS主机配置：酷睿Core I5，主频2.7GHz，8G内存，1T机械硬盘，256G固态硬盘，HDMI-OUTx1。 | 台 | 4 |
| 23 | 立式广告触摸一体机 | 显示参数：65寸，1080×1920@60Hz，≥450cd/m2 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：VGA IN×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,RS232×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 触摸参数：红外。 ★投标产品显示效果出众，具有良好的亮度一致性和色彩一致性，灰度等级≥16级，漏光度≤0.2cd/m2，且具备抗强光干扰功能，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。 ★投标产品具备素材管理功能。支持功能：添加素材，修改素材（名称、属性、路径、描述），删除素材，审核素材（通过、未通过），素材预览，下载素材；支持素材类型：图片（.bmp、.jpg、.png）、动画(.gif)、音频（.mp3、.wav、.wma）、视频（.rm、.rmvb、.asf、.avi、.mpg、.3gp、.mov、.mkv、.wmv、.flv、.mp4）、文本（.txt）。 ★投标产品具备节目管理功能。节目由多个页面（最多32个）组成，页面包括多个窗口（最多16个），同一页面中的窗口类型可以不一样，支持一个页面不同的窗口播放不同的素材，每一个窗口最多放16个素材。同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选），也可以添加节目单背景图。支持功能：新建节目，修改节目（名称、分辨率、属性、描述、窗口），删除节目，复制节目（复制节目模板和完全复制两种），节目预览，审核节目（通过、未通过）；支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920。 ★投标产品支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示，支持取实时流，回放流，可支持4路取流同时显示。 | 台 | 1 |
| 24 | 会议桌 | 1.采用优质环保三聚氰胺板，(实木颗粒板)符合国家E1室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤5.0mg/100g。 | 张 | 1 |
| 25 | 会议椅 | 1.环保皮面料，泡棉采用高品质低 燃性成型泡棉。 2.天然实木高压成型弯板內架，高回弹PU定型海绵。 3.高温压铸成型框架高强度双空钢管电镀钢架，表面经过镀烙无需酸洗、磷化及防锈处理。 | 把 | 12 |
| 26 | 平台电脑 | 55寸智能交互触控一体机； 显示参数：16:9，LED背光（直下式），分辨率1920*1080，亮度≥500cd/㎡，对比度≥6000:1，可视角度H/V≥178°/178°，色彩饱和度92%，A规屏； 触控参数：红外光学触控，支持6点触控（可配10点），触控分辨率32768×32768，4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划； 系统平台：内置Android系统（Android4.2.2/ARM A7 1.2GHz四核/ Mali-450/ DDR3 1GB/ ROM 4GB）； 接口：视频输入接口包含TV*1，HDMI*5，VGA*1，YPbPr/YCbCr*1，OPS接口*1，CVBS(RCA)输入*1，视频输出接口包含AV输出*1，HDMI*1，音频输入接口PC-Audio*1，TV-Audio*1，CVBS 音频(L/R，RCA) *1，音频输出接口包含EARPHONE*1，TV-Audio*1, COAXIAL*1，CVBS 音频(L/R , RCA)，存储控制接口包含10M/100M/1000M网口 RJ45*1，TV-USB*1，TOUCH-USB*2，PC-USB*2，RS232-IN*1，RS232-OUT*1； 功能:内置高保真音响,OSD语言支持中英文，支持无线网络可实现与PAD互动，可在PAD上对触控屏幕上的内容点评，并且可以点评内容保存； 支持标准OPS接口，无需外接视频线连接，超强CPU配置可以满足平台软件运行； 支持遥控器控制，可一键实现信号源切换、系统切换，并且支持屏幕图像的抓图功能，关闭窗口或者翻页等功能； 支持手势自定义，定义个性化手势操作，可实现平移、缩放、旋转、点击、手势翻页等多点操作。 OPS主机配置：酷睿Core I5，主频2.7GHz，8G内存，1T机械硬盘，256G固态硬盘，HDMI-OUTx1。 | 台 | 1 |
| 27 | 彩色激光打印一体机 | 彩色打印机； 最高分辨率：黑彩：不低于600 x 600 dpi； 打印速度：154黑彩同速：16页； 首页出纸时间：黑白11.5秒；彩色13.4秒； 纸张容量：150页进纸盒； 打印介质：普通纸、投影胶片、标签、信封、卡片； 兼容系统：win7以上； 接口：1 个高速 USB 2.0 端口； 耗材：154系列：204A； 支持纸张尺寸：A4、A5、A6、B5、8k、16k。 | 台 | 1 |

- 第六章 投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签章）

年     月     日

目     录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、售后服务承诺书

六、报价明细表

七、技术偏离表

八、资格审查资料

九、无不良行为记录表

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                            （项目名称）采购文件的全部内容，愿意提供和交付本次采购项目货物和服务的投标报价为（大写）        （RMB￥：      ，交货期____    _  ，按合同约定完成本项目，质量达到          _。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件，投标有效期自投标截止之日起60日历天。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元（¥___________）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）我方承诺按计价格[2002]1980号文的计费标准向采购代理机构支付采购代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.6项规定的任何一种情形。

投 标 人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：________________________

电话：________________________

传真：________________________

邮政编码：____________________

年    月     日

#### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 |  |
| 投标内容 |  |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠及服务承诺 |  |

供应商：（盖章）____________________

法定人代表或授权代理人：（签字或盖章）_______________

日期：________ 年________月______ 日

### 二、法定代表人身份证明

供应商名称：_________________________

单位性质：_________________________

地址：_________________________

成立时间：          年        月        日

经营期限：_________________________

姓名：         （签字）性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

供应商：                （盖单位章）

年       月       日

### 三、授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证

供应商：                       （单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：___________________

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：__________________

年       月        日

### 投标保证金

（附供应商保证金交纳证明、开户许可证复印件加盖公章）

五、售后服务承诺书

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| - 质量承诺： - 服务承诺： - 优惠承诺： - 其他承诺： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期 ：    年    月   日

六、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家/产地/品牌 | 技术参数和规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.. |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：   　　　　　　　　　　　项目编号：                                           单价：  元

注：1.所有价格以人民币表示；

2.若总价与单价不符，以单价为准；

3.本页总合计与投标书、开标一览表中的投标报价应一致，若因不一致所造成的后果由供应商负责。

供应商公章：

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

日       期 ：

- 技术偏差表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家/产地/品牌 | 采购文件要求技术参数、规格要求 | 采购文件技术参数、规格要求 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

项目名称：               　　  　　　                   　项目编号：

注：1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与采购文件要求有何不同，并说明其符合性。

2、投标货物存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标的可能；

3、本表货物序号须与“技术要求与规范”对应；

供应商公章：

法定代表人或授权代理人：(签字或盖章)

日       期 ：

八、供应商资格审查资料

（一）供应商简介

供应商简介

附：营业执照或三证合一的营业执照；

注：以上需供应商加盖公章。

供应商必须但不限于提供以上内容

九、无不良行为记录声明

（采购人名称）：

我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称（盖公章）：___________________

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：______________

日       期：___________________

十、其他资料（以满足采购文件要求为准）

1、本项目采购文件评标办法要求的资料

2、供应商认为与本项目有关的其他资料

3、供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日　　　　　　期：

注：注：1、供应商应提供本企业生产产品或服务，并随本涵附带提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小型微型企业认定材料。（提供其他小型、微型企业制造的货物时，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》及认定材料）。

2、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子签章）：

日  期：

注： 1、供应商随本函提供下相关材料复印件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，而提供其他残疾人福利性单位制造的货物，需另外提供该制造企业的《残疾人福利性单位声明函》及附带相关资料）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。