目   录

第一章　询价公告（询价邀请书）	3

第二章 供应商须知	6

供应商须知前附表	6

1. 总则	12

2. 询价文件	14

3. 报价文件	15

4. 报价文件的加密、递交、修改与撤回	17

5. 询价会议	18

6. 询价	19

7. 合同授予	19

8. 纪律和监督	21

9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定	22

10. 需要补充的其他内容	24

11．电子招标采购	25

第三章 询价程序	27

询价程序前附表	27

第四章 合同条款及格式	33

第五章  采购内容及商务技术要求	39

第六章  报价文件格式	46

# 第一章　询价公告（询价邀请书）

开封市政府采购中心受开封市妇幼保健院的委托，就开封市妇幼保健院保健病房楼（病区房）电梯采购项目进行询价采购。欢迎符合相关条件的供应商参加询价，现将询价事宜通知如下：

一、询价项目名称及编号

项目名称：开封市妇幼保健院保健病房楼（病区房）电梯采购项目

项目编号：汴财询价(2018)160号

二、项目概况（采购需求）：

| 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 保健病房楼（病区房）电梯 | 台 | 1 |
| 东院儿科病房楼电梯 | 台 | 1 |

项目预算金额：68万元(保健病房楼电梯1台36万，东院儿科病房电梯一台32万)

最高限价：68万元

三、供应商资格要求：

1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料：

1）合法有效的营业执照；

2）财务状况报告；（是法人的，应提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。出具时间距开标不超过一年。）

3）依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

5）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

2、具有良好的商业信誉。供应商在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”中未列入“受惩黑名单”；供应商在中国政府采购网上未列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”。 列入“受惩黑名单”、 “政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商，不得参加本次政府采购活动，己经投标的，按无效投标处理。报价文件递交截止时间后由采购代理机构和采购人查询【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】

3、投标人如为制造商，应具有特种设备A级制造许可证、特种设备（电梯）安装改造维修A级许可证； 投标人如为代理商，应具有特种设备（电梯）安装维修B级许可证，所投产品生产商应具有特种设备A级制造许可证，并提供其复印件。

本项目不接受联合体投标。

四、询价文件的获取事项

询价文件获取（询价文件公告）时间：2018年11月 27日9时00分至2018年11月29 日17时00分。

询价文件获取方式：登录开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/）网上系统下载文件。

询价文件售价：免费

注：供应商须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载询价文件及资料。（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程。CA密钥办理咨询电话：深圳18739973061，信安18639772939。

五、投标保证金：10000元。

六、报价文件递交及询价信息

报价文件递交截止及询价时间：2018年12月 7日9时30分；

报价文件递交方式：凭CA密钥登录《开封市公共资源交易信息网》“政采、工程业务系统”，按网上提示上传和提交报价文件。

询价地点：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家5楼开标室（参看开标室电子显示牌）。持CA密钥解密，网上开标。

七、公告期限：询价公告（询价文件公告）期限为从本公告发布之日起3个工作日。

八、联系事项

代理机构名称：开封市政府采购中心

联系人：张先生

电话 ：0371—23856102

联系地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购中心）。

电子邮箱：13427458@qq.com

采购人名称：开封市妇幼保健院

联系人：高先生

电话：13937817007

联系地址:开封市劳动路 13  号

开封市政府采购中心

2018年11月26 日

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：开封市妇幼保健院 联系人：高先生 电话：13937817007 联系地址:开封市劳动路 13 号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：开封市政府采购中心 地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼西头向北6067房间（政府采购） 项目联系人：张先生 电话：0371—23856102 电子邮箱：13427458@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市妇幼保健院保健病房楼（病区房）电梯采购项目 |
| 1.1.5 | 供货（服务）地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 第五章“采购内容及商务技术要求”范围内的采购内容及数量 |
| 1.3.2 | 供货（服务）期 | 合同签订生效后 30 工作日内供货并安装完毕。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量符合 国家标准 。本项内容要求与第五章“采购内容及商务技术要求”内容不一致时以后者为准。 |
| 1.3.4 | 质量保证期 | 免费质量保证期： 2 年，如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准；如果没有规定或约定的，则质量保证期至少应为十二个月。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料： 1）合法有效的营业执照； 2）财务状况报告；（是法人的，应提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。出具时间距开标不超过一年。） 3）依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）； 4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）； 5）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 2、具有良好的商业信誉。供应商在“信用中国”网站上“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”中未列入“受惩黑名单”；供应商在中国政府采购网上未列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”。 列入“受惩黑名单”、 “政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商，不得参加本次政府采购活动，己经投标的，按无效投标处理。报价文件递交截止时间后由采购代理机构和采购人查询【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）】 3、投标人如为制造商，应具有特种设备A级制造许可证、特种设备（电梯）安装改造维修A级许可证； 投标人如为代理商，应具有特种设备（电梯）安装维修B级许可证，所投产品生产商应具有特种设备A级制造许可证，并提供其复印件。 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | þ不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 询价预备会 | þ不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 1、供应商资格要求内容 2、询价程序前附表中的“符合性审查”内容 3、询价文件列明的不满足即按无效投标处理的技术、商务等有关要求。 |
| 2.1 | 询价文件的组成 | /// |
| 2.2.1 | 供应商要求对报价文件澄清的时间 | 获得报价文件之日或询价公告期限届满之日至询价截止时间前一天以书面形式提出。 |
| 2.2.2 | 询价文件澄清和修改发出形式 | 在《河南省政府采购网》和《开封市公共资源交易信息网》公布。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到询价文件澄清和修改的时间 | 无需 |
| 3.1 | 报价文件的组成 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 供应商应按采购项目要求报价，统一价格要素，即所报的价格中均应包括：本采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。 |
| 3.2.3 | 最高限价 /项目预算金额 | □不设最高投标限价。 þ设最高限价，最高限价为68万元。 项目预算金额：68万元。 报价高于最高限价、项目预算金额的为无效投标。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 询价有效期 | 自询价之日起 60 日历天（供应商承诺的询价有效期不得少于该时间要求） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标人应在投标文件递交截止时间前提交投标保证金，本次投标保证金金额：10000元（人民币）。 2、递交方式：投标人从基本账户以银行转账的方式缴纳（转账需备注“xxx项目xx标段保证金”，项目名称过长可备注简称）。 注：保证金缴纳绑定，请登录开封市公共资源交易中心网站，查看办事指南栏目下的操作规程中的《保证金缴纳绑定操作指南》或直接登录http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml 。各潜在投标人请按照线上保证金操作规程进行操作，否则将影响投标活动。保证金缴纳必须标注清楚，因此造成的后果责任由投标人自行承担。 投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。 将保证金缴纳回执附在投标文件中。 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 报价文件中报价书、报价一览表、法定代表人资格证明及授权委托书按报价文件格式签字、盖章。 |
| 4.1.1 | 报价文件的加密 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：2018年12月 7 日9时30分 询价地点：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家5楼开标室（参看开标室电子显示牌） |
| 5.2 | 询价会议程序 | 1、宣布询价纪律； 2、供应商代表应在询价截止时间到达询价会议现场，询价会议开始后使用单位CA对其电子报价文件进行解密。 3、因供应商原因造成报价文件未解密的，视为撤销其报价文件。部分报价文件未解密的，其他报价文件的询价会议可以继续进行。解密的报价文件不足三家时不再询价。 4、询价会议结束。 |
| 6.1.1 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 询价专家确定方式：从招投标主管部门专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权询价小组确定成交人 | □是 þ否，推荐的成交候选人数： 1-3人。 |
| 7.2 | 成交人公布媒介 | 《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 成交通知书 | 成交人确定后，开封市政府采购中心协同采购人和开封市公共资源交易中心向成交人发出《成交通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或采购人认可的其他形式。 履约担保的金额：成交人与采购人签订合同前，需向采购人交纳成交金额的 10 %作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后 7 天内退还。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 成交人应在《成交通知书》发出后 30日内，根据询价文件和成交人的报价文件与采购人签订合同。 |
| 8.5 | 对询价文件、采购过程、中标或成交结果的质疑 | 质疑函应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质文件提出，同时提供网络投标报名回执，提交给开封市公共资源交易管理委员会办公室（市民之家六楼6043房间，电话：0371-23152555）转采购人和采购代理机构，并同时凭CA密钥在《开封市公共资源交易信息网》“政采、工程业务系统”上传和提交该质疑函。 联系人和联系电话见本表第1.1.2和1.1.3. |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 安装调试完毕，经验收合格后付至合同总价款的95%，剩余5%的质量保证金，于验收合格后一年内无质量问题时7个工作日内结清。 |
| 10.2 | 交易服务费 | 成交人在成交通知书发出前需向开封市公共资源交易中心有限公司财务结算部按收费标准交纳进场交易服务费。 |
| 10.3 | 中标服务费 | 免收。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本询价文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除询价文件中有特别规定外，优先解释顺序如下：按询价公告（询价邀请书）、供应商须知、采购内容及商务技术要求、报价文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 11 | 电子招标投标 |  |
| 11.1 | 本项目采用的招标形式 | 本项目采用电子化招标投标 |
| 11.2 | 电子招标投标要求 |  |
| … | … |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备询价条件，现对本项目进行询价采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目供货（服务）地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 询价范围、计划供货（服务）期、质量要求

1.3.1 本次询价范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的计划供货（服务）期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本采购项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供专业设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加询价活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询价采购活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

报价文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 询价预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开询价预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 询价预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取询价文件的供应商。该澄清内容为询价文件的组成部分。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 报价文件应当对询价文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据询价文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对询价文件作出响应。

1.11.3 报价文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 报价文件对询价文件的全部偏差，均应在报价文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应询价文件的全部要求。

## 2. 询价文件

### 2.1 询价文件的组成

2.1.1 本询价文件包括：

（1）询价公告；

（2）供应商须知；

（3）询价程序；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及商务技术要求；

（6）报价文件格式；

（7））供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

### 2.2询价文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出，要求采购人对询价文件予以澄清。

2.2.2询价文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取询价文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的询价时间不足3天，并且不能满足供应商在投标截止时间前完成编制报价文件的时间需要影响投标的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.2 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 3. 报价文件

### 3.1 报价文件的组成

报价文件应包括下列内容：

（1）报价书；

（2）法定代表人资格证明或法定代表人出具的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标内容及报价明细表；

（5）技术及商务偏差表；

（6）备品备件及附送工具清单；

（7）质量承诺及售后服务计划；

（8）供应商基本情况表；

（9）资格审查资料

（10）项目施工组织设计方案

（11）相关证明材料

### 3.2报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（要求只进行分类分项报价的项目除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：除特别约定外，均采用人民币进行报价。

### 3.3 询价有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，询价有效期为60天。

3.3.2在询价有效期内，供应商撤销或修改其报价文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长询价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长询价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定递交投标保证金的，应按供应商须知前附表规定的金额、形式或者事先经过采购人认可的形式递交投标保证金，并将保证金缴纳回执附在报价文件中作为报价文件的组成部分。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金或询价时间前未到达指定账户的，询价小组将否决其投标。

3.4.3在成交人确定后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；合同签订后5个工作日内退还成交人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的询价有效期内撤销或修改其报价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询价文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将复印件附到报价文件中。

### 3.6报价文件的编制

3.6.1报价文件应按第六章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 报价文件应当对询价文件有关供货（服务）期、询价有效期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 实行电子招投标时，报价文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，报价文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按询价文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

## 4. 报价文件的加密、递交、修改与撤回

### 4.1 报价文件的加密

4.1.1实行电子招投标时，供应商应当按照询价文件和电子招标投标交易平台的要求加密报价文件，具体要求见供应商须知前附表。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1供应商应在询价截止时间以前登陆网络系统上传递交电子报价文件，并提交报价文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.3供应商完成电子报价文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期送达的报价文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的询价时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件。

4.3.2供应商修改或撤回已递交报价文件的通知，应按照本章第3.6.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 供应商撤回报价文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 询价会议

### 5.1 询价时间和地点

采购人在规定的询价时间，,通过电子招标投标交易平台举行询价会议仪式，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 询价会议仪式

主持人按下列程序主持询价会议仪式：

1、宣布询价纪律；

2、供应商代表应在询价截止时间前到达询价会议现场，使用单位CA对其电子报价文件进行解密。

3、因供应商原因造成报价文件未解密的，视为撤销其报价文件。部分报价文件未解密的，其他报价文件的询价会议可以继续进行。解密的报价文件不足三家时不再询价。

4、询价会议结束。

### 5.3 询价会议异议

供应商对询价会议有异议的，应当在现场提出，采购人及时作出答复，并制作记录。

## 6. 询价

### 6.1 询价小组

6.1.1 询价由采购人依法组建的询价小组负责。询价小组由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。询价小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 询价过程中，询价小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的询价小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询价小组成员重新进行评审。

### 6.2 评审原则

询价活动遵循公平、公正、科学的原则。

### 6.3 评审

6.3.1询价小组按照第三章“询价程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“询价程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，询价小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。询价小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定询价小组直接确定成交人外，采购人依据询价小组推荐的成交候选人按排序确定成交人，询价小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

### 7.2 成交人公布

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布成交人。

### 7.3 成交通知

在询价有效期内，采购人确定成交人后，以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。详见供应商须知前附表。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。除供应商须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交合同金额的10%。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据询价文件和成交人的报价文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通询价或者与采购人串通询价，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响询价工作。

### 8.3 对询价小组成员的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

### 8.4 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

### 8.5 质疑

8.5.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，潜在供应商已依法获取其可质疑的询价文件的，应当在获得询价文件之日或询价文件公告期满之日至询价截止时间前一天提出；对招标、评标过程有质疑的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出； 对成交结果有质疑的，应在成交公告期满之日起七个工作日内提出。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

### 8.6 投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人提出质疑。　质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 9.关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标的规定

### 9.1 关于投标的规定

9.1.1中小企业。符合工信部联企业[2011]300号文件中小企业划型标准规定。以中小企业身份参加投标时，应提供规定格式的《中小企业声明函》（格式见附件）。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和询价文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 中标、成交供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构随中标、成交结果同时公告其相关证明（格式见附件）及附带的相关资料，接受社会监督。

### 9.2价格扣除的范围

9.2.1投标人以小型微型企业身份参与投标，如果投标产品中有一部分是本企业生产，或有一部分是其他小型、微型企业生产且有该企业《中小企业声明函》，则仅对该部分属于小型微型企业产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

9.2.2投标人以监狱企业、残疾人福利性单位身份参与投标，如果投标产品为本企业生产，在评标时对投标报价给予价格扣除；如果投标产品中有一部分是本企业生产，则只对该部分产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

### 9.3关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

9.3.1小型、微型企业价格扣除政策

投标人属于小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或服务，应提供《中小企业声明函》、距开标半年内任一个月的社保缴纳凭据和对应的职工社保花名册、出具时间距开标不超过一年的经审计的财务报告（投标人属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需另提供该制造企业的上述资料一套）。

属于小型、微型企业的，对其企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，中标者其中标资格将被取消。

9.3.2享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

9.3.3享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

1）投标人为中国法人；

2）投标产品制造商为中国法人；

3）投标产品原产地为中国；

4）投标货币为人民币。

### 9.4部分中小企业划型标准规定

9.4.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9.4.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
	9.4.3软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

9.4.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 11．电子招标采购

采用电子招标采购，对报价文件的编制、密封和标记、递交、评审等的具体要求，见供应商须知前附表。

附件：电子报价文件编制及报送要求

电子报价文件编制及报送要求

备注：采用计算机辅助询价，包括采用电子化招标采购的，本附表应当作为本章“供应商须知”的附件，由采购人根据各地和采购项目的具体情况给予规定。

# 第三章 询价程序

## 询价程序前附表

注：1、询价程序前附表内容与询价程序正文内容不一致时以本前附表内容为准。

2、询价及询价程序前附表中涉及到的内容均应体现在报价文件中。

| 询价程序 |  | - 初步评审。（1）资格审查：采购人或采购代理机构应当依法按照询价文件中规定的资格要求对供应商进行资格审查，详细记录审查情况和审查结论，并注明资格审查未通过的原因，审查结果经审查人签字后递交询价小组；（2）符合性审查：询价小组对资格审查合格的报价文件，根据法律法规和询价文件进行符合性审查。 资格审查和符合性审查有一项不符合要求的，按无效投标处理。 - 详细评审。询价小组对符合性审查合格的报价文件进行商务和技术评估。澄清有关问题。全部审查和评估均通过者为有效投标。 - 推荐成交候选人。询价小组将各有效供应商的报价由低到高排序，按询价文件要求的成交候选人数量依次推荐成交候选人，即：报价最低者为第一成交候选人，次低者为第二成交候选人，以此类推。如出现成交候选人排名并列时，由采购人代表在开标场所采用随机抽取的方式确定排名先后。询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评标记录和推荐成交候选人结果，编写评审报告。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1.1 | 资格审查 | 具备政府采购法第二十二条 | 1）合法有效的营业执照； 2）财务状况报告；（是法人的，应提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。出具时间距开标不超过一年。） 3）依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）； 4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）； 5）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 商业信誉 | 见供应商须知前附表 |
|  |  | 资质要求 | 见供应商须知前附表 |
|  |  | 其他要求 | 见供应商须知前附表 |
| 1.2 | 符合性审查 | 签字盖章 | 报价书、法定代表人资格证明(或附法定代表人资格证明及授权委托书)按要求签字、盖章。 |
|  |  | 报价 | 1、只能有一个有效报价（要求只进行分类报价者除外）。 2、设有最高限价者不得高于该限价。 |
|  |  | 供货（服务）期 | 是否满足要求 |
|  |  | 付款方式 | 是否满足要求 |
|  |  | 投标保证金 | 是否按规定交纳（以投标截止时间后开封市公共资源交易中心提交的《投标人缴费情况统计表》为依据）。 |
|  |  | 询价有效期 | 不少于规定的时间 |
|  |  | 硬件特征码 | 上传投标文件的计算机“硬件特征码”与本项目其他投标人不相同 |
| 2 | 详细评审 | 报价审查 | 1、总报价高于最高限价、项目预算金额的为无效投标。询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。 2、以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者，应符合询价文件“第二章供应商须知”第9项相关规定），报价文件中要有两个注明： 一是在“报价书”的“企业其它情况”栏中按要求注明。 二是在“投标内容及报价明细表”中对应产品“备注”栏按要求注明，并在“说明”栏内有相应金额合计。否则按一般企业对待。 具有符合要求的下列资料，否则按一般企业对待： 小型、微型企业投标，提供本企业生产的产品或服务，提供《中小企业声明函》，并附带提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小型微型企业认定材料。（投标人属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》及要求随本函附带的认定材料）； ②残疾人福利性单位投标，有《残疾人福利性单位声明函》及要求随本函附带的相关资料； ③监狱企业投标，有《监狱企业证明文件》。 对符合上述政策要求的产品在评标时给予6%价格扣除，如果投标产品中有一部分是小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产，则仅对符合要求部分产品的价格予以扣除（按照“投标内容及报价明细表”），其他投标产品价格不在扣除范围，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 产品数量、质量 | 参照询价文件中“采购内容及商务技术要求”，所投产品的种类及数量应符合要求；产品质量、主要技术规格和标准应满足项目需求。 |
|  |  | 售后服务 | 参照询价文件中“采购内容及商务技术要求”，应满足项目要求。 |
| 3 | 无效投标条件 | 详见本章附件A：无效投标条件 |  |

### 1初步评审

1.1资格审查：见询价程序前附表。

1.2符合性审查：见询价程序前附表。

依据本章上述规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，按无效投标处理。

### 2详细评审

2.1 供应商所投产品的数量、质量：见询价程序前附表。

2.2 售后服务：见询价程序前附表。

2.3 其他内容：见询价程序前附表。

2.4有“询价程序前附表”中编列的“无效投标条件”的，询价小组应当否决其投标：

2.5报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中报价书内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价书为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价书的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.6在询价过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清、说明。供应商的书面澄清、说明属于报价文件的组成部分。

### 3成交原则

3.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价从低到高的顺序对供应商进行排序，并按顺序推荐3名成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

### 4询价结果

4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，询价小组从通过评审的合格供应商中推荐3名成交候选人。

4.2 询价小组完成询价后，应当向采购人提交书面询价报告。

附件A:

无效投标条件

一、总  则

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“询价程序”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

二、无效投标条件

供应商或其报价文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1、有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

2 、有串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。　为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

4、不按询价小组要求澄清、说明或补正的。

5、资格审查、符合性审查有一项不符合要求的。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的（在处理有效期内）。

7、报价文件未按照询价文件要求加密、解密、签署、盖章，或签字人未经有效授权；

8、法定代表人（负责人）投标时没有有效“法定代表人资格证明”；委托代理人投标时没有有效“授权委托书”。

9、报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的。

10、询价小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

11、提供虚假、伪造材料的。

12、澄清、说明或补正后仍不满足询价文件实质性要求，或仍有严重的技术偏离，不能实现采购项目要求功能的。

13、附有采购人不能接受的条件的。

14、联合体投标者没有提交共同投标协议的。

15、不符合法律、法规规定及不响应询价文件实质性要求的。

备注：询价小组对无效投标应予以书面说明，对照询价文件中无效投标条件具体条款或法律法规具体条款，针对性地写明投标无效的具体原因。

# 第四章 合同条款及格式

合同协议书

1、合同格式

合同编号：

签约地点：

本合同于       年    月   日由        ( 以下简称“甲方”)为一方和               以下简称“乙方”)为另一方按下述条款和条件签署本合同。

1.1甲方愿以总金额为(大写)                 元人民币向乙方购买1.1.1款所列设备。

1.1.1设备名称、型号规格、数量、单价、总价

1.1.2交货时间：投标人应根据实际施工进度，满足招标人的要求

1.1.3交货方式

1.1.4到站

1.1.5支付条款

1.2本合同买、卖双方，必须遵守合同法，严格履行各自的全部责任。

1.3下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.3.1投标文件

1.3.2投标设备报价表

1.3.3招标文件

1.3.4对招标文件以书面形式进行澄清、修改的信函、传真

1.3.5投标设备性能偏离表(如果有的话)

1.3.6评标过程中通过询标乙方的承诺

1.4.乙方保证全部按照合同规定，向甲方提供上述合格的设备和服务。

1.5.甲方保证按照合同规定的时间和方式付给乙方到期应付的货款。

1.6.本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方：                 乙方：

地址：                  地址：

邮编：                  邮编：

电话：                  电话：

传真：                  传真：

开户行：                开户行：

帐号：                  帐号：

签字：                  签字：

2、设备购置合同条款

2.1.合同性质

本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。

2.2.技术规格

2.2.1.乙方交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附“主要部件规格性能对照表”相一致。

2.2.2.乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律和费用责任，甲方不负任何责任。

2.3.包装与运输

2.3.1.除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于乙方包装不良所造成的任何损失，由乙方负责。

2.3.2.每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

2.3.3.每一包装应明显标明下述字样

收货人:

主合同号：

到站：

货物名称：

毛重/净重：

尺寸(长×宽×高)：

2.3.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨， 乙方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。

2.3.5.乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸工作。放置到甲方指定地方。

2.4.价格与支付

2.4.1.支付方式：

见询价文件

2.5.质量与检验

2.5.1.乙方应在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准或专业(部)标准，并满足招标文件的要求。

2.5.2.设备到货后，甲方应会同相关单位对设备初步检验，如发现质量、规格、数量和重量与合同不符时，甲方应于15天内向乙方提出异议和处理意见。

2.5.3.乙方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何设备质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

2.5.4.乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在5天内负责处理,否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

2.6.备品备件

2.6.1.乙方应按装箱文件中清单提供随设备供应的备品备件；

2.6.2.乙方应提供电梯质保期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。

2.7.特殊专用工具

乙方应向甲方提供维修所需的特殊专用工具，以装箱单为准，费用应包括在合同总价之内。

2.8.违约责任

2.8.1.如乙方延期交货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之三支付；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。

2.8.2.甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的万分之三计算，但违约金不超过设备总价的百分之五。

2.8.3.在合同执行过程中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，应由合同签约地法院裁决，其费用由败诉方承担。

2.8.4. 合同的解释顺序为本合同、招标文件、投标文件、其他补充协议或承诺等书面文件。

3、安装合同条款

3.1安装内容

需安装的电梯设备为本次招标电梯的全部内容，电梯设备的有关规定按招标文件执行。

3.2安装费用

含在投标报价中

3.3付款方式

支付方式：

3.4安装期

安装期为    日历天。电梯设备到货后，乙方给甲方提供具体施工方案及施工进度表。

3.5.甲方责任

提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水，机房门窗须完好。甲方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应，费用由乙方承担。

如由于甲方原因，安装工程暂时停止，此间的产品及材料保管场地由甲方提供。

3.6.乙方责任

3.6.1.技术资料提供

乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本四套：

电梯安装施工图；

电气设备及系统原理图；

电气设备及系统安装线路图；

构件、机械安装图；

安装手册；

维修手册；

制造、安装标准和技术规范；

安装和验收报告；

零部件目录和易损零件制造图；

其它相关技术资料。

3.6.2.安装及验收

本合同规定的电梯，由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。

乙方安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作。

电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地劳动部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。

3.6.3电梯的检验与调试

乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

(1)检验内容

安装完毕的电梯是否符合合同要求。

对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。

对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、 缓冲器等部件，乙方应提供有关的鉴定合格证，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

(2)试验和校验内容

运行速度和运行加速度、减速度试验。

运行平稳性(振动加速度) 测试三个方向振动幅度。

噪音测试(机房、轿厢、自动门机构等)。

平层准确度。

曳引机的静载、满载、超载试验。

控制系统、信息系统性能测试。

电气设备的检查和电流、功率测试。

(3)各种安全保护设施的检测

限速器动作性能

缓冲器动作性能

厅门、轿门等机电联锁性能

安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能

终端限位开关性能

(4)不同电路的绝缘性能检测

锁紧装置

电气安全装置

因故中途停电、轿厢慢速移动措施

制动系统

报警装置

通信装置

3.7.质保期

自验收合格签字之日起开始计算       月内连续运转正常良好( 验收以通过甲方所在地劳动监察部门颁发准用证为准)。在此期间， 电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿甲方损失。

3.8.人员培训

3.8.1.乙方应选派有资格的工程技术人员对甲方有关人员进行免费培训。

3.8.2.培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。

3.9.其它

本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。

3．9   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背询价文件和成交人报价文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方和开封市政府采购中心各执一份，开封市政府采购监督管理办公室一份，均具有同等法律效力。

甲    方：                　　　　　　 　乙    方：

法定代表人：              　　　　　　   法定代表人：

委托代理人：               　　　　　　  委托代理人：

单位地址：                 　　　　　　  单位地址：

电    话：                  　　　　　　 电    话：

开户银行：                   　　　　　　开户银行：

账    号：                 　　　　　　  账    号：

年  月  日              　　　　　　　　  年  月  日

# 第五章  采购内容及商务技术要求

一、相关说明

1. 询价文件中列出的质量技术参数或型号与某产品相同时仅作为供应商选择投标产品时在质量水平上的参考，不强制采购某一特定产品，供应商可提供符合采购需求或更优的产品及方案。

2.本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须符合国家强制性CCC认证；

如果要求的某些技术标准与国家标准不兼容或低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

如果采购的产品属于国家强制采购的节能产品、环境标志产品、预装正版操作系统软件产品范围，供应商所投产品应符合相关要求。

3. 如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册、等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

4.如需提供备品备件及专用工具，询价文件有要求的应详细列明；询价文件中虽然没有列明，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具和消耗品，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具必须符合国家标准及行业要求。

5.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

涉及上述内容，报价文件需要提供的有关资料、证明材料按照本章商务及技术部分的具体要求进行提供。

二、项目概况及总体要求

1、概述

本次招标为开封市妇幼保健院保健病房楼（病区房）电梯采购项目，建设地点位于开封市妇幼保健院保健病房楼。招标范围新购置2部电梯，包括电梯的购置、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

2、总体要求

符合中国国家电梯标准：要求执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本：GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 、GB/T10058 《电梯技术条件》 、GB/T10059-1997 《电梯试验方法》 、GB10060《电梯安装验收规范》 、GB50182《电梯装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》 、GB7025-1997 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 、GB8903-1998 《电梯用钢丝绳》 、GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》及相关现行规范标准。

三、商务要求

1、供货（服务）地点：见第二章  供应商须知前附表要求。

2、供货（服务）期：见第二章  供应商须知前附表要求。

3、质量要求：见第二章  供应商须知前附表要求。

4、质量保证期：见第二章  供应商须知前附表要求。

5、付款方式：见第二章  供应商须知前附表要求。

6、售后服务要求：

（1）、质保期内：免费安装调试、免费人员培训、免费上门服务、维护的响应时间、本地化服务要求以及其他服务范围和内容等。

（2）、质保期外的有关服务要求。

四、询价采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

| 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 保健病房楼（病区房）电梯 | 台 | 1 |
| 东院儿科病房楼电梯 | 台 | 1 |

| 设备名称 | 东院儿科病房楼电脑 | 保健病房楼电梯 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 1# | 2# |
| 单位 | 台 | 台 |
| 数量 | 1 | 1 |
| 额定载重量（Kg） | 1000 | 1600 |
| 额定速度（m/s） | 1.0 | 1.0 |
| 提升高度（mm） | 10400 | 18300 |
| 层/站 | 4/4 | 6/6 |
| 停层 | 4 | 6 |
| 机房位置或无机房 | 小机房 | 小机房 |
| 井道尺寸(mm) | 2400×1900 | 2400×2500 |

1、检验报告

电梯曳引机、控制柜、门机、缓冲器、安全钳、限速器须为原厂原品牌，提供型式试验报告。

2、要求提供的产品应质量上乘，采用最新的可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

- 型号规格：满足项目技术规格及要求。

- 供电电源：交流380伏，三相五线，50赤兹。额定功率：要求电梯提供单位报出每台电梯的具体指标值。

- 噪音水平：符合国家有关标准规定。

- 控制系统：采用全电脑网络化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于vvvf变压变频调速的控制技术。预留联控接口。

- 曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的永磁同步无齿先进曳引机。

- 电梯机房：要求按相关规范标准布置。

- 轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢。轿体要求制作精良。连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，留有轿厢安全窗，轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机 。轿门边设置一个控制操纵盘。

- 轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

- 门机系统：要求采用不低于32位高性能vvvF控制技术的变频门机，双门传动要求采用缆（塑胶齿带或钢丝绳等）式而非杆式传动机构，门保护装置采用光幕保护。

- 轿门：要求提供旁开自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

- 光幕保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端至门顶和门底。

- 层门门套：全层发纹不锈钢层门及小门套。

- 外呼梯按钮盒及外层站显示器：要求美观大方，结实耐用，数字清晰，采用楼层显示，按钮一体型外呼梯按钮盒，能够显示层数和电梯运行方向.

- 导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

- 对重装置：对重架要求制作精细，抗变能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

- 补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

- 钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳

- 随行电缆：要求采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄像的同轴电缆和广播电缆等），防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

- 井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

- 井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

- 缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

- 限速器：要求采用离心式限速器,

- 安全钳：要求采用渐进式安全钳,

- 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

3、电梯功能设置要求

- 基本功能

- 远程控制功能

- 全集选自动运行控制

- 控制操纵盘运行

- 电梯运行状态监控系统

- 有/无司机操作运行

- 火灾管制运行

- 自动预定基站停靠

- 基站门锁

- 乘客舒适性功能

- 自动再平层运行

- 呼叫登记显示灯

- 轿厢位置指示

- 轿厢运行方向指示

- 轿厢到站指示

- 轿厢到站钟

- 开关门时间自动调整

- 光幕

- 轿厢内照明和风扇自动启停

- 满载直驶功能

- 恶作剧呼叫自动取消

- 误呼叫取消

- 相反呼叫自动取消

- 自动泊梯开关

- 五方通话装置

- 安全功能

- 消防员操作运行

- 电梯检修运行方式

- 电梯机房环境检测

- 电梯故障报警功能

- 轿厢应急照明

- 对讲通话系统

- 超载指示及报警

- 轿厢自动称重装置

- 故障自动领层停靠运行

- 开关门故障自动操作

- 电梯装修要求

4.1轿厢装饰顶（天花板）：要求均采用内嵌式日光灯照明

4.2轿厢：发纹不锈钢板（必须采用大于或等于1.2㎜厚发纹不锈钢板）.

4.3轿内控制操纵盘：发纹不锈钢。

4.4轿门：发纹不锈钢板（必须采用大于或等于1.2㎜厚发纹不锈钢板）

4.5轿底：采用PVC仿真石板。

5、电梯层站处装饰

5.1层门（厅门）：发纹不锈钢

5.2小门套层门门套：发纹不锈钢

5.3外呼梯按钮盒：面板采用发纹不锈钢。

5.4外层站显示器：面板采用发纹不锈钢.

5.5基站锁：装设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。

6、消防控制

首层消防电梯门边设有打碎玻璃按钮和钥匙开关，以便消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权。

7、未尽事项按照国家有关规定执行。

- 第六章  报价文件格式

项目

项目编号：

报 价 文 件

收件人：开封市政府采购中心

供应商：

供应商地址：

编制时间    年   月   日

目　　录

一、报价书

二、法定代表人资格证明或授权委托书

三、投标保证金

四、投标内容及报价明细表

五、技术及商务偏差表

六、备品备件及及附送工具清单

七、质量承诺及售后服务计划

八、供应商基本情况表

九、资格审查资料

十、项目施工组织设计方案

十一、相关证明材料

一　　报　价　书

致：开封市政府采购中心

我方已仔细研究了      （项目名称）（项目编号：        ）询价文件的全部内容，愿按照询价文件中的条款和要求提供产品和服务，并承诺以下内容：。

1、总报价：人民币（大写）          （¥：      ）。

2、供货（服务）期限：合同签订生效后      日历天内完成项目全部工作。

3、本报价文件的有效期：自投标截止之日起       日历天。

4、付款方式：响应询价文件要求。

5、投标保证金：已交纳      元的投标保证金。

6、企业其它情况：

7、我方承诺：我单位独立制作、修改和上传报价文件，并承担因上传报价文件的计算机“硬件特征码一致”所造成的不良后果；除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

8、我方的澄清、说明、补充或变更内容为报价文件的有效组成部分。报价文件内容与本报价书不一致的，以报价书为准。

9、如对询价文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在询价时间以后我方不再有对询价文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

10、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同，不在签订合同时提出附加条件。

（2）随同本报价书递交报价一览表（报价书附录）属于本报价书的组成部分，同时构成合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我们将履行询价文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成成交、供货、验收、保修等义务。

11、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，自愿放弃投标保证金的退还，并在一年内不得在开封公共资源交易平台参加投标，若为成交人时成交无效，并承担相关责任和损失。若在成交后非因不可抗力而放弃成交或不按规定与采购人签订合同，自愿放弃投标保证金的退还。

注：申请以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份参与本项目投标者，应在本报价书“企业其它情况”栏内注明：“本企业为　　　　　（小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位），企业及所投产品符合政府采购政策和询价文件“第二章供应商须知”第9项相关规定，并已按要求提供相关资料。”字样，未注明者按一般企业对待，不享受有关政府采购政策。接受其他供应商的监督。

供应商：　　　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签名）

电话：　　　　　　　　　电子邮箱：

地址：　　　　　　　　　邮编：

年　　月　　日

二　法定代表人（单位负责人）资格证明

（适用于无委托代理人的情况）

供应商名称：

姓名：      性别：     年龄：   　  职务：

（身份证号：　　　　　　　　　 ）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

此处附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

供应商：           （盖单位章）

年    月   日

二　授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人    　　（姓名） 系                     （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托   　　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（含项目编号）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托书权。

此处附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人签名：

委托代理人签名：

年   月  日

三　投标保证金

（按询价文件中供应商须知前附表要求提供，此处附投标保证金缴纳回执复印件）

四　投标内容及报价明细表

|  | 采购内容 |  |  | 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量及单位 | 产品名称 | 品牌 | 生产企业 | 产品型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述 | 数量及 单位 | 单价 | 报价合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额总合计 |  | ¥： 元 | 说明：（以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标者填写）符合政府采购政策的产品报价合计汇总金额为¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标应对采购要求作出满足性或更有利于采购人的响应。对型号、技术参数、性能、配置等应详细描述，并在报价文件“十一　相关证明材料”中提供生产企业关于该投标产品的技术资料、彩页等技术支持资料。

2、以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份投标且所投产品为本企业生产，在相应产品后面 “备注”栏注明“本企业生产”字样；小型微型企业残疾人福利性单位）投标其他小型微型企业产品（其他残疾人福利性单位制造的货物）时，在“备注”栏注明与该制造企业“声明函”名称对应的“××生产”字样。将“备注”栏内注明的符合政府采购政策产品的“报价合计”进行汇总，并将汇总金额填在“说明”栏内，否则按一般企业对待。仅对符合政府采购政策产品的价格予以扣除，其他投标产品价格不在扣除范围。

3、成交人的本表有关投标内容（含中小企业其它情况及产品）随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

五　技术及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 询价文件要求 | 报价文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价文件技术、商务内容与询价文件技术、商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差情况）。供应商保证：除技术和商务偏差表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

2、无偏差时可以不再填列有关询价文件要求及报价文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

六　　备品备件及附送工具清单

说明：

本清单应列明附送备品备件的名称、数量、原产地及单价（如有）。

本清单应列明附送专用工具的名称、数量、原产地及单价（如有）。

七 质量承诺及售后服务计划

一、质量承诺：（应符合投标人须知前附表中对“质量要求”和“免费质量保证期”的要求）

二、售后服务计划：（参考询价文件“第五章  采购内容及商务技术要求”中有关售后服务要求内容）

八　供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

九　资格审查资料

（根据“供应商资格要求”提供）

1、具备政府采购法第二十二条的材料：

1）合法有效的营业执照；

2）财务状况报告；（是法人的，应提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。是其他组织和自然人的，提供银行出具的资信证明。出具时间距开标不超过一年。）

3）依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为职工缴纳社会保险的专用收据或缴纳清单，缴纳时间距开标不超过半年）；

5）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。（详见附件1）

2、……

十  项目施工组织设计方案

- 电梯安装的施工方案和技术组织设计；

- 拟派本项目的人员情况；

- 拟派本项目的施工机械和检测设备情况；

- 现场安装的质量、安全、安装工期的保证措施；

5、详细的电梯施工预埋件图纸。

十一 相关证明材料

  - 相关文件(必须提供)：

投标人必须提供投标电梯证明文件，这些文件应包括：

- 投标产品制造许可证；

- 提供省级及以上检测部门出具的检测报告、各种有关实验报告、鉴定证书等；

- 投标电梯的品牌、规格型号、样本说明书、主要技术参数、性能说明、部件及材料来源表等；

- 投标电梯的制造、安装和验收标准；

- 电梯安装及维修时所需的特殊工具和备品备件清单及其价格；

- 提供关键生产设备及检验设备的资料；

- 投标货物一览表；

- 随机备件、特种工具、随机文件资料等清单；

- 投标货物技术要求及交货要求中要求说明的其它事项和须提供的其它资料。

二、信誉、业绩等证明材料复印件（按要求提供）：

1、荣誉、信誉证书。

2、业绩合同。

3、认证证书。

三、其他相关资料（根据供应商情况自行提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》等）。

注：供应商应根据询价文件要求将上述有关内容编列到报价文件中，询价文件未明确要求的内容，供应商可根据项目情况自行提供。上述内容在满足询价实质性要求的前提下，可在制作报价文件时根据要求和项目需要进行修改和补充。变动后的内容应更有利于招标项目和采购人，更便于评委评审。

附件1：

供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（参考格式）

致：开封市政府采购中心

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

投标单位：

时间：     年   月   日

附件2（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：1、投标人为小型、微型企业且提供本企业生产的产品或服务，投标人填写本声明函，并随本涵附带提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小型微型企业认定材料。（投标人属于小型微型企业，而提供其他小型、微型企业制造的货物，需同时另外提供该制造企业的《中小企业声明函》及认定材料）。

2、成交人的本声明函附带相关资料随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、随本函附带提供财库〔2017〕141号文要求的残疾人的以下相关材料复印件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（投标人属残疾人福利性单位，而提供其他残疾人福利性单位制造的货物，需另外提供该制造企业的《残疾人福利性单位声明函》及附带相关资料）。

2.成交人的本声明函附带相关资料随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

招标文件说明

1、本招标文件模板（草本）由开封市政府采购中心结合工作情况自行编制，为内部使用。其他单位和个人若使用本招标文件模板应征得开封市政府采购中心模板编制人员同意，并自行解决使用过程中出现的相关问题，开封市政府采购中心不承担因使用本模板而引起的任何责任。

2、如果对招标文件有更好的意见和建议，可向开封市政府采购中心反映，以便于根据实际工作中出现的问题及时进行修改更新。

联系电话：0371－23856102　23856103

联系地址：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家6楼6067房间（政府采购中心）。