# 通许县冯庄乡前山龙口村扶持村集体经济发展试点项目

# 工程量及要求变更附件

工程量及要求变更后内容如下：

2、工程量及要求

（1）土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土 2.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 289 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.其他要求详见设计说明及相应规范(含放坡工程量) | m3 | 213.86 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：一、二类土 2.填方来源、运距:基础挖方 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 187.4 |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：5km 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 26.49 |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、强度等级：加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3.防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 17.03 |
| 6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.部位:±0.000以上； 2.墙体类型:混凝土多孔砖 | m3 | 10.21 |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.含模板及支架费用 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 3.96 |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板及支架费用 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 11.53 |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板及支架费用 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 4.31 |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板及支架费用 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 8.51 |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板及支架费用 4.其他要求详见设计说明及相应规范 | m3 | 3.74 |
| 12 | 011201001003 | 内墙面 | 1.位置：内墙 2.具体做法参考12YJ1-内墙1A 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 57.16 |
| 13 | 011201001004 | 外墙面 | 1.位置：外墙 2.具体做法详见立面图 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 80.1 |
| 14 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.位置：楼地面 2.具体做法详见冷藏间地坪节点图 3.防水上翻高度300mm 4.挤塑聚苯板等级：B2 5.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 284.92 |
| 15 | 010507001001 | 散水 | 1.位置：散水 2.具体做法详见12YJ9-1 5/95 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 51.84 |
| 16 | 010507001002 | 坡道 | 1.位置：坡道 2.具体做法详见12YJ9-1 1/95 3.其他要求详见设计说明及相应规范 | m2 | 12.36 |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他要求详见设计说明及相应规范 | t | 0.265 |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.其他要求详见设计说明及相应规范 | t | 1.064 |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他要求详见设计说明及相应规范 | t | 0.536 |
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.其他要求详见设计说明及相应规范 | t | 0.107 |
| 21 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:H型钢架 2.其他详细说明参考图纸 | t | 3.45 |
| 22 | 010603002001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:H型钢柱 2.其他详细说明参考图纸 | t | 4.687 |
| 23 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:C型钢檩条 2.其他详细说明参考图纸 | t | 5.7 |
| 24 | 010606001001 | 钢隅撑 | 1.钢材品种、规格:角钢L50*5 2.其他详细说明参考图纸 | t | 0.5 |
| 25 | 010606001002 | 钢系杆、钢撑杆 | 1.钢材品种、规格:圆管95*2、32*2 2.其他详细说明参考图纸 | t | 0.6 |
| 26 | 010606001003 | 钢支撑、拉条 | 1.钢材品种、规格：圆钢 2.其他详细说明参考图纸 | t | 0.69 |
| 27 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格：零星钢构件 2.其他详细说明参考图纸 | t | 0.637 |
| 28 | 010606013002 | 金属构件运输 一类构件 运距 5km | 1.金属构件运输 一类构件 运距 5km | t | 8.137 |
| 29 | 010606013003 | 金属构件运输 二类构件 运距 5km | 1.金属构件运输 二类构件 运距 5km | t | 8.127 |
| 30 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:高强螺栓 | 套 | 36 |
| 31 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.采用0.5mm彩钢+100mm聚氨酯+0.5mm彩钢 2.详细说明参考图纸 | m2 | 313.2 |
| 32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.采用0.5mm彩钢+100mm聚氨酯+0.5mm彩钢 2.详细说明参考图纸 | m2 | 726.22 |
| 33 | 011501018001 | 货架 | 1.台柜规格:1.8*1.8*1.8 | 副 | 200 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 305.55 |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 305.55 |

（2）电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电源控制柜 | 台 | 2 |
| 2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:广照型天棚灯 2.规格:LED 40W 3.安装方式:吸顶吊装 | 套 | 12 |
| 3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护节点暗装插座 2.规格:10A 220V 3.安装方式:距地0.3米 | 个 | 12 |
| 4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:风幕机电源插座 2.规格:10A 220V 3.安装方式:距地1.8米 | 个 | 2 |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.安装方式:距地1.3米 | 个 | 2 |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 | m | 125.2 |
| 7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-4 | m | 217.8 |
| 8 | 030411001001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR20 3.配置形式:暗配 | m | 135.2 |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3*35+2*16 | m | 8.08 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 | m | 8.08 |
| 11 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 30.7 |
| 12 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 | 根 | 5 |
| 13 | 030113004001 | 半封闭风冷机组 | 1.名称:半封闭风冷机组 2.规格:LFK-4H5000 3.备注:包含所需配件及运输费用 | 台 | 4 |
| 14 | 030113004002 | 高压冷风机 | 1.名称:高压冷风机 2.规格:DY-DD100 3.备注:包含所需配件及运输费用 | 台 | 8 |
| 15 | 030113004003 | 风幕机 | 1.名称:风幕机 2.规格:FM2000 3.备注:包含所需配件及运输费用 | 台 | 2 |
| 16 | 030402017001 | 温控柜 | 1.名称:温控柜 2.备注:包含所需配件及运输费用 | 台 | 2 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |