尉氏交叉口其他设施工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型减速丘 | 6.6m | m | 1104.1 | 宽6.6m，最高点高7.6cm，采用C20混凝土现浇而成。 | 详见S5-13 |
| 2 | 示警桩 | Φ89（主动发光） | 根 | 50 | 整体选用钢质型材结构封装，贴覆微棱镜反光膜，直径89±1mm，防水等级不低于GB4208的IPX3，示警桩与示警桩之间可实现联网同步闪烁发光。太阳能板、8颗LED、电路板整体密封于高强度PC制成光源盒，以防盗设计镶嵌于示警桩顶部。超低能耗(0.2-0.48W )、超高效率（300米外清晰可见），蓄电池满载状态下持续发光工作时间不小于120小时。基础尺寸40×40×40，基础材料C30混凝土。 | 详见S5-14 |
| 3 | 道口标柱 | Φ127 | 根 | 972 | 镀锌钢管Φ127×5，基础尺寸40×40×40，基础材料C30混凝土。 | 详见S5-15 |
| 4 | 隔离墩 | 2m | 块 | 76 | 材料采用C30混凝土，宽51.6cm~56.6cm，高93cm；钢筋φ8、φ12 | 详见S5-16 |
| 5 | 黄闪灯 | D=300 | 处 | 2 | 单柱式结构类型，立柱钢管Φ89×4.5×2869；基础尺寸40×40×50，基础材料C25，太阳能主动发光，强制可视光源，夜间直线可视距离大于1500m，识认距离大于300m，闪频60次/分 | 详见S5-17 |
|  |  | D=300 | 处 | 42 | 单悬式结构类型，立柱钢管Φ168×6.0×5500；基础尺寸120×120×150，基础材料C25，钢筋φ8、φ14；混凝土太阳能主动发光，强制可视光源，夜间直线可视距离大于1500m，识认距离大于300m，闪频60次/分 | 详见S5-17 |
| 6 | 弹力警示柱 | Φ80 | 根 | 90 | PE材料配以橡胶底座 | 采用标准块状任意组合方式和先进的“内膨胀锚固技术”， 底部用钢钉或螺丝固定，安装牢固 |
| 7 | 红色路面 |  | m2 | 2062 | 材料为彩色路面喷涂剂，选用单组分油性材料，不溶于水，保证雨水冲刷后对水环境无污染。 |  |
| 8 | 清除灌木 |  | m2 | 2014 |  |  |
| 9 | 清移乔木 |  | 棵 | 388 |  |  |
| 10 | 拆除板房 |  | 处 | 23 |  |  |