尉氏交叉口标线工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 标志版面 | 单位 | 数量 | 立柱(mm) | 基础 | 技术要求 | 安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 园形D=60 | 处 | 231 | Φ89×4.5×2639 | 50×50×80；砼C25；钢筋φ8、φ14 | 标志牌版面＜10㎡采用3003号铝合金板，板厚为2mm；标志牌版面≥10㎡采用3004号铝合金板，板厚为3mm，板面角应加工为圆弧状。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，大型标志板还应加衬铝合金角铝。铝合金板和龙骨之间采用铝合金沉头铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用双头螺栓连接。标志板面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差应小于±0.5％,平面翘曲的误差应小于±3mm/m。立柱和横梁标志立柱、横梁均采用普通碳素结构钢，凡钢管外径在152mm以下（含152mm）的立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（Q235）焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）要求；凡钢管外径在152mm以上的立柱和横梁均应采用普通碳素结构钢（Q235）热轧无缝钢管，并符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162-2008）的规定，特殊规定除外。标志立柱柱帽和横梁帽采用普通碳素结构钢板，板厚一般采用10mm。 | 详见S5-2 |
|  |  | 园形D=80 | 处 | 6 | Φ89×4.5×2835 | 50×50×80；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-2 |
|  |  | 三角形L=70 | 处 | 241 | Φ89×4.5×2590 | 50×50×80；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-2 |
|  |  | 三角形L=90 | 处 | 22 | Φ89×4.5×2829 | 50×50×80；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-2 |
|  |  | 三角形L=90+L=90 | 处 | 7 | Φ89×4.5×3713 | 70×70×100；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-3 |
|  |  | 三角形L=90 | 处 | 65 | Φ168×6.0×6730 | 120×120×150；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-4 |
|  |  | 三角形L=90+L=90 | 处 | 6 | Φ168×6.0×6730 | 120×120×150；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-4 |
| 2 | 发光标志 | 矩形600×1200 | 处 | 1 | Φ89×4.5×3733 | 70×70×100；砼C25；钢筋φ8、φ14 | 1、环境温度适用等级： -25℃～+45℃。 2、逆反射材料：标志的文字图形采用Ⅳ或Ⅴ类高透光专用反光膜，反光膜透光率≥20%。 3、标志版面采用一体式壳体结构，材质采用轻质铝型材，光源材料采用超高亮LED贴片，防水防尘措施等级符合IP55要求。 4、可视距离：＞500米，静态视认距离：＞300米，动态视认距离：＞250米、闪烁频率：30±5次/分钟，可远控设置、连续阴雨天：满充情况下不低于170小时。 5、LED光源单元要求：LED发光强度：≥7000mcd、LED发光强度不均匀度：＜5%、LED半强角：≥60°、LED平均无故障时间（MTBF）：≥50000小时 6、版面平均亮度指标（透光部分）：白色≥300 cd/m2、黄色≥150 cd/ m2、红色≥45 cd/ m2、绿色≥45 cd/ m2、蓝色≥30 cd/ m2、棕色≥22 cd/ m2。 7、太阳能板载功率：其太阳电池组件和锂电池组应选择与负载功耗相匹配的容量，并保留一定的冗余。 8、太阳能板载功率：其太阳电池组件和锂电池组应选择与负载功耗相匹配的容量，并保留一定的冗余。 9、安全防护：太阳能供电系统应具有过充保护、过放保护、防逆充保护、极性反接保护等安全防护功能。 10、具有光源控制调节管理功能，实现批量控制、定时开启与关闭，具有亮度多级调节功能。 | 详见S5-5 |
|  |  | 三角形L=90 | 处 | 25 | Φ168×6.0×6730 | 120×120×150；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-6 |
|  |  | 园形D=100 | 处 | 1 | Φ168×6.0×6730 | 120×120×150；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-6 |
|  |  | 三角形L=90+L=90 | 处 | 4 | Φ168×6.0×6730 | 120×120×150；砼C25；钢筋φ8、φ14 |  | 详见S5-6 |