- 表 C.1.2  河南省寒冷地区甲类公共建筑 建筑专业 节能设计表（0.3＜体形系数≤0.5的建筑）

| 条文号 |  | 围护结构部位 |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  | 建筑层数（地上/地下） |  | 3∕-- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 体形系数 |  |  |  | 300＜A≤800 |  | ≤0.5 | 0.34 |  | 建筑面积（m2）（地上/地下） |  | 672.75∕-- |  |
|  |  |  |  |  |  | A＞800 |  | ≤0.4 | -- |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）透光材料的可见光透射比 |  |  |  | 窗墙面积比＜0.4 |  | ≥0.6 | 东n：-- 南n：0.60 西n：0.60北n：0.60 |  | 外墙墙体材料 及选用的外墙保温体系 |  | 材料:加气混凝土砌块(B07级)200.00mm+泡沫玻璃保温板100.00mm;保温类型:外保温 |  |
|  |  |  |  |  |  | 窗墙面积比≥0.4 |  | ≥0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | 屋顶透光部分面积与屋顶总面积之比M |  |  |  | 20% |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | 单一立面外窗（含透光幕墙）可开启扇有效通风换气面积 |  |  |  | 不宜小于房间外窗所在外墙面积的10% |  |  | 0.04 |  | 3.3.4 | 冬季室内计算温度（℃） | 18.00 |  |
| 3.3.5 |  | 外门、外窗气密性等级(GB/T 7106-2008) |  |  | 外门 | ≥4级 |  |  | 10级 |  |  | 冬季室外计算温度（℃） | -5 |  |
|  |  |  |  |  | 外窗 | ≥10层 |  | ≥7级 | -- |  |  | 室内空气露点温度（℃） | 10.12 |  |
|  |  |  |  |  |  | ＜10层 |  | ≥6级 | 6级 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | 建筑幕墙的气密性等级 （GB/T 21086-2007） |  |  |  | ≥3级 |  |  | -- |  |  | 屋面、外墙、地下室等各部位中各自最不利热桥部位内表面温度（℃） | 屋面 | 11.40 |
| 3.3.7 |  | 建筑入口大堂采用全玻幕墙时，非中空玻璃的面积占同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的比例 |  |  |  | ≤15% |  |  | -- |  |  |  | 外墙 | 7.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 | -- |
| 3.3.1 |  | 围护结构部位 |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  | 保温层材料、厚度、燃烧性能等级 |  | 保温材料导热系数及 修正系数 |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  | 传热系数 K [W/（m2.K）] | ≤0.40 |  | 0.30 |  | 挤塑聚苯板(厚度:100.00mm, 防火等级:B1级) |  | 0.030 | 1.10 |
| 外墙（含非透光幕墙） |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  | 0.48 |  | 泡沫玻璃保温板(厚度:100.00mm, 防火等级:A级) |  | 0.066 | 1.10 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  | ≤0.45 |  | 0.42 |  | 挤塑聚苯板(厚度:70.00mm, 防火等级:B1级) |  | 0.030 | 1.10 |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 |  |  |  |  |  |  | ≤1.5 |  | 0.63 |  | 无机保温砂浆(厚度:50.00mm, 防火等级:A级) |  | 0.065 | 1.25 |
| 周边地面 |  |  |  |  |  | 保温材料层热阻 R [（m2.K）/W] | ≥0.60 |  | 1.52 |  | 挤塑聚苯板(厚度:50.00mm, 防火等级:B1级) |  | 0.030 | 1.10 |
| 供暖、空调地下室外墙 （与土壤接触的外墙） |  |  |  |  |  |  | ≥0.60 |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  |  |  |  |  |  | ≥0.90 |  | -- |  | -- |  | -- | -- |
| 单一立面外窗（含透光幕墙） | 立面 |  | 窗墙面积比（简称CW） |  |  | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向） |  | 传热系数K [W/（m2.K）] | 太阳得热系数SHGC | 窗框材料及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点温度＜-40℃ |  |  |  |
|  | 东n 、 南n 、 西n 、 北n |  | (东:0.13 西:0.05 )CW ≤0.20 |  |  | ≤2.8 | —— |  | 东:2.70 西:2.70 | —— | （6+12A+6） 塑钢中空玻璃窗东:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ （6+12A+6） 塑钢中空玻璃窗西:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (南:0.28 北:0.28 )0.20＜CW ≤0.30 |  |  | ≤2.5 | ≤0.52/— |  | 南:2.70 北:2.70 | 南:0.52 北:0.52 | （6+12A+6） 塑钢中空玻璃窗南:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ （6+12A+6） 塑钢中空玻璃窗北:5+12A+5外窗面积，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.30＜CW ≤0.40 |  |  | ≤2.2 | ≤0.48/— |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.40＜CW ≤0.50 |  |  | ≤1.9 | ≤0.43/— |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.50＜CW ≤0.60 |  |  | ≤1.7 | ≤0.40/— |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.60＜CW ≤0.70 |  |  | ≤1.7 | ≤0.35/0.60 |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )0.70＜CW ≤0.80 |  |  | ≤1.5 | ≤0.35/0.52 |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
|  |  |  | (-- )CW＞0.8 |  |  | ≤1.4 | ≤0.30/0.52 |  | -- | -- | --，＜-40℃ |  |  |  |
| 屋顶透光部分 （透光部分面积比例≤20%） |  |  |  |  |  | ≤2.4 | ≤0.35 |  | -- | -- | -- |  |  |  |
| 是否符合标准规定性指标要求 是 □ 否 ■ （如果不符合，须填写以下内容；如果符合，以下内容可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 围护结构部位 |  |  |  |  | 限值（标准指标） |  |  | 设计值 |  | 3.4.2 | 全年供暖和空调总耗电量 |  |  |
| 权衡判断基本要求 | 屋面 |  |  |  |  | 传热系数 K [W/（m2.K）] | ≤0.55 |  | 0.30 |  | 权衡计算结果 | 参照建筑（kWh/m2） | 设计建筑（kWh/m2） |  |
|  | 外墙（含非透光幕墙） |  |  |  |  |  | ≤0.60 |  | 0.48 |  |  | 39.33 | 39.25 |  |
|  | 外窗（含透光幕墙） |  |  | 0.40＜CW ≤0.70 |  |  | ≤2.7 |  | -- |  | 权衡判断结论 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | CW＞0.7 |  |  | ≤2.4 |  | -- |  |  |  |  |  |