孙营乡第二初级中学教师周转宿舍

居住建筑权衡计算报告书

一、围护结构权衡计算

1 计算参数信息

1.1 热工参数和计算结果

表1 围护结构热工计算结果

| 围护结构部位 | 参照建筑K(W/m?.K) |  |  |  | 设计建筑K(W//m?.K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙 | 0.45 |  |  |  | 0.38 |  |  |
| 架空或外挑楼板 | 0.45 |  |  |  | 0.31 |  |  |
| 阳台门下部门芯板 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 非采暖地下室顶板（上部为供暖房间时） | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 1.50 |  |  |  | 0.99 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 1.50 |  |  |  | 0.31 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的户门 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的隔墙 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 分隔供暖设计温度温差大于5K的楼板 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 外窗 | 朝向 | 窗墙面积比限值 | 传热系数K（W/m?.K） | 太阳得热系数SHGC | 窗墙面积比 | 传热系数K（W/m?.K） | 太阳得热系数SHGC |
| 外窗 | 东 | 0.35 | 2.20 | -- | 0.11 | 2.00 | 0.52 |
|  | 南 | 0.50 | 2.20 | -- | 0.25 | 2.00 | 0.44 |
|  | 西 | 0.35 | 2.20 | -- | 0.16 | 2.00 | 0.52 |
|  | 北 | 0.30 | 2.20 | -- | 0.22 | 2.00 | 0.52 |
| 屋顶透光部分 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 围护结构部位 | 保温材料热阻R（m?·K）/ W |  |  |  | 保温材料热阻R（m?·K）/ W |  |  |
| 周边地面 | 1.50 |  |  |  | 2.67 |  |  |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙） | 1.60 |  |  |  | 2.78 |  |  |

1.2 室内计算参数表

主要技术参数的设置如下：

1）室内计算温度：18℃；

2）换气次数：0.5h-1；

3）供暖系统运行时间：0:00~24:00；

4）照明功率密度：5W/m2；

5）设备功率密度：3.8W/m2；

6）人员设置：

住宅：卧室2人、起居室3人，其他房间1人；

宿舍：居室4人、辅助用房2人；

7）人员在室率、照明使用率、设备使用率符合标准表4.3.6-1~表4.3.6-3的规定。

2 能耗计算结果

2.1 建筑累计负荷计算结果

根据《河南省居住建筑节能设计标准》(DBJ41/T184—2020)第4.3节的要求进行计算，本建筑的建筑累计热负荷如下：

表2 累计负荷计算结果

| 建筑类别 | 累计热负荷(kW·h) | 单位面积累计热负荷(kW·h) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 70312.00 | 15.53 |
| 参照建筑 | 76340.00 | 16.86 |

2.2 建筑全年供暖能耗计算

依据以上建筑全年累计负荷计算结果，计算得到该建筑物的全年供暖能耗如下：

表3 全年供暖能耗

| 建筑类别 | 全年供暖能耗(kW·h) | 单位面积供暖能耗(kW·h/m2·a) |
| --- | --- | --- |
| 设计建筑 | 86483.76 | 19.10 |
| 参照建筑 | 93898.20 | 20.74 |

能耗分析图表如下：

图1 能耗分析图表

二、结论

该设计建筑的全年供暖能耗小于参照建筑的全年供暖能耗，因此该项目已达到《河南省居住建筑节能设计标准（寒冷地区75%）》DBJ41/T184-2020的节能要求。