附录D  河南省寒冷地区居住建筑节能设计表

表D.0.4   河南省寒冷B区居住建筑 建筑专业 节能设计表（≥4层的建筑）

| 4.1.3 | 建筑体形系数* |  |  |  |  | 限值 | 0.33 | 4.4.2 | 建筑层数 （地上/地下） |  |  |  | 4 / -- |  |  |  | 外墙墙体材料及 选用的外墙保温系统 |  |  |  |  |  | 蒸压加气混凝土砌块(B04级) 岩棉板/保温砂浆 内外组合保温 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 窗墙面积比* |  |  |  |  | 限值 | 东:0.35 | 南:0.50 | 西:0.35 |  |  | 北:0.30 | 4.2.15 | 室内计算温度ti（℃） |  |  |  |  | 18 |  | 室内空气露点温度td（℃） |  |  |  |  |  | 10.14 |
|  |  |  |  |  |  | 设计值 | -- | 0.32 | -- |  |  | 0.15 |  | 冬季室外热工计算温度te（℃） |  |  |  |  | -5.25 |  | 最不利热桥部位内表面温度θi（℃） |  |  |  |  |  | 15.28 |
| 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.8 第1、2、3、5款 4.3.4第3款 | 围护结构部位 |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 保温层材料、厚度、燃烧性能等级 |  |  |  |  |  | 保温材料导热系数及修正系数 |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  |  | 传热系数 K [W/(m2K)] |  | 0.30 |  |  | 0.29 |  |  |  | 挤塑聚苯板(100.00mm)B1 |  |  |  |  |  | 0.030 |  | 1.10 |  |  |
|  | 外墙* |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  |  |  | 岩棉板(60.00mm)A/保温砂浆(30.00mm)A |  |  |  |  |  | 0.041/0.290 |  | 1.20/1.30 |  |  |
|  | 凸窗不透明板 |  |  |  |  |  | 顶板 |  |  | 0.45 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 底板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侧板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 架空或外挑楼板* |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 分隔供暖与非供暖空间的 |  |  |  |  |  | 隔墙 |  |  | 1.5 |  |  | 0.80 |  |  |  | 10.0mm厚水泥砂浆/60.0mm岩棉板/30.0mm厚无机轻集料保温砂浆I型；燃烧性能等级：A级/A级/A级 |  |  |  |  |  | 0.930/0.048/0.070 |  | 1.00/1.20/ 1.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 分隔供暖设计温度温差大于5K的 |  |  |  |  |  | 隔墙 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 分隔供暖与非供暖空间的户门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 阳台门下部芯板 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |
|  | 周边地面 |  |  |  |  |  |  | 保温层材料热阻R[W/(m2K)] |  | 1.50 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 外窗 |  | 朝向 | 窗墙面积比 |  |  |  | 传热系数K* [W/(m2K)] |  | 夏季 SHGC （东西向） |  |  | 传热系数K [W/(m2K)] |  |  | 夏季 SHGC (东西向) | 窗框材质及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 普通 | 凸窗 |  |  |  | 普通 | 凸窗 |  |  | 普通 |  |  |  |  | 凸窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东、南西、北 | 窗墙面积比≤0.30 |  |  |  | 2.2 | 1.9 | —— |  |  | 北：2.20 | 北：-- |  | 北：0.35 | 断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm,中空玻璃露点：-40℃ |  |  |  |  | --,中空玻璃露点：-40℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  | 2.0 | 1.7 | 0.55 |  |  | 南：2.20 | 南：-- |  | 南：0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 南：2.20 | 南：-- |  | 南：0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 4.2.2 4.1.5 | 屋面天窗（K*和夏季SHGC） |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.45 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗与该房间屋面面积的比值 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | -- |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 采光 装置 | 采光窗的透光折减系数Tr |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 透光管采光系统 在漫射光条件下的系统效率 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.10 | 有采光要求的主要功能房间 室内各表面的加权平均反射比 |  |  |  |  |  | 限值 |  | 设计值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 4.2.6 | 外窗及敞开式阳台门气密性 （GB/T 7106-2008） |  |  |  |  |  |  | ≥6级 |  |  |  |  | 外窗：6; 敞开式阳台门：-- |  |  |  | 4.2.7 | 建筑幕墙的气密性 （GB/T 21086-2007） |  |  |  |  |  | ≥3级 |  | -- |  |
| 4.2.8第4款4.4.2 | 封闭式阳台 | 当阳台和直接连通的房间之间设置隔墙和门、窗，且所设隔墙和门、窗的传热系数大于本标准第4.2.1条所规定的限值时，与室外空气接触的阳台 |  |  |  |  | 部位 | 限值 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 保温层材料、厚度、燃烧性能等级 |  |  |  |  |  | 保温材料导热系数及修正系数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 栏板 | 传热系数 K [W/(m2K)] |  | 0.72 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顶板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 底板 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阳台窗 |  |  | 3.1 |  |  | -- |  |  |  | 窗框材质及窗玻璃品种、规格，中空玻璃露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合标准规定性指标要求 是 □ 否 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 权衡判断时，建筑及围护结构的热工性能不得低于以下要求 |  |  |  | 窗墙面积比和 围护结构部位 |  | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 外墙 |  | 架空或外挑楼板 |  | 外窗 |  |  | 屋面 |  |  | 地面 |  | 地下室外墙 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 |  | 北 |  | 传热系数K[W/(m2K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温层材料热阻R[W/(m2K)] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 限值 |  | 0.45 | 0.60 | 0.45 |  | 0.40 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 2.5 |  |  | 0.30 |  |  | 1.50 |  | 1.60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计值 |  | -- | 0.32 | -- |  | 0.15 |  | 0.45 |  | -- |  | 东：-- 南：2.20 西：-- 北：2.20 |  |  | 0.29 |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 4.3 | 建筑的供暖能耗 |  |  |  |  |  | 参照建筑[kWh/(m2·a)] |  |  |  |  |  | 20.74 |  |  |  | 设计建筑[kWh/(m2·a)] |  |  |  |  |  | 19.10 |  |  |  |  |

注：1. 表中带“*”的项目不满足限值要求时，必须按照本标准第 4.3 节的规定进行围护结构热工性能权衡判断。其中，窗墙面积比、外墙、架空或外挑楼板和外窗等项权衡判断时也必须满足 4.3.2 规定的限值要求。